湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、

消毒用品生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 湖北欣泽霏药业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 湖北欣泽霏药业有限公司 |

二〇二五年十一月

建设单位：湖北欣泽霏药业有限公司

建设单位法人代表:  李永进	（签字）

编制单位：湖北欣泽霏药业有限公司

编制单位法人代表:  李永进	（签字）

建设单位：湖北欣泽霏药业有限公司（盖章）

电话: 15629439860

注册地址：罗田县经济技术开发区

编制单位：湖北欣泽霏药业有限公司（盖章）

电话: 15629439860

建设地址：罗田县经济开发区凤山大道102号

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  工程概况	5

表三  主要污染源、污染物处理和排放	20

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定	23

表五  验收监测质量保证及质量控制	26

表六  验收监测内容	29

表七  验收监测期间生产工况记录以及验收监测结果	31

表八  环保检查结果	36

表九  验收监测结论	42

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	44

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目总平面布置图

附图4  项目厂区污水管网图

附图5  项目厂区雨水管网图

附图6  项目验收监测点位示意图

附图7  项目卫生防护距离包络线图

附件：

附件1  营业执照

附件2  项目环评批复

附件3  项目验收监测报告

附件4  一般固废处置合同

附件5  危险废物处置合同及资质

附件6  工况说明

附件7  说明

附件8  排污许可

附表：

1、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 表一  项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 湖北欣泽霏药业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ■新建 改建 迁建 技术改造 |  |  |  |  |
| 环评设计规模 | 年产片剂3500万片、胶囊剂1000万粒、颗粒剂500万袋、口服液300万支、食品饮料1000万瓶、中药饮片200吨 |  |  |  |  |
| 实际建设规模 | 年产口服液300万支 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年4月 | 开工建设时间 |  | 2019年6月 |  |
| 投入试生产时间 | 2020年8月 | 验收现场监测时间 |  | 2025年10月20日~10月21日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 黄冈市生态环境局罗田县分局（原罗田县环境保护局） | 环评报告表编制单位 |  | 武汉华咨同惠科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | 湖北欣泽霏药业有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 湖北欣泽霏药业有限公司 |  |
| 投资总概算 | 16000万元 | 环保投资总概算 | 217.2万元 | 比例 | 1.36% |
| 实际总投资 | 6000万元 | 实际环保投资 | 133.2万元 | 比例 | 2.2% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； （8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日实施）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日实施）； （10）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号，2020年12月）； （11）武汉华咨同惠科技有限公司编制的《湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目环境影响报告表》（2019年4月）； （12）关于湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目环境影响报告表的批复（罗环函[2019]12号），2019年4月15日； （13）2025年6月排污许可证登记延续工作，登记编号：91421123667656008Q001X。有效期为：2025年6月17日至2030年6月16日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 （1）废气：本项目运营期废气主要为烘干灭菌废气、污水处理站废气、天然气锅炉燃烧废气。烘干灭菌废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。污水处理站废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。天然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）附录A中NMHC排放限值要求。厂界废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 （2）废水：本项目运营期废水主要为办公生活废水、生产废水。办公生活废水通过厂区污水处理站处理后进入罗田县长源污水处理厂；生产废水经厂内污水处理站处理后进入罗田县长源污水处理厂。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准以及罗田县长源污水处理厂接管标准。 （3）噪声：本项目运营期厂界东南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）固废：项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 表1-1 污染物排放标准明细表 要素 分类; 标准名称; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求; 非甲烷总烃; 无组织4.0mg/m3; 烘干灭菌废气. 非甲烷总烃; 厂界废气. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求; 氨; 无组织1.5mg/m3; 污水处理站恶臭. 硫化氢; 无组织0.06mg/m3. 臭气浓度; 无组织20（无量纲）. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气; 颗粒物; 20mg/m3; 天然气锅炉燃烧废气. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值：10mg/m3; 厂区内废气. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级要求; pH; 6-9（无量纲）; 办公生活废水、生产废水. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 总磷; 8mg/L. 总氮; /. 色度; /. 石油类; 20mg/L. 动植物油; 100mg/L. 罗田县长源污水处理厂接管标准; PH; 6-9（无量纲）. 动植物油; 100mg/L. COD; 500mg/L. NH3-N; 45mg/L. BOD5; 350mg/L. 总磷; 8mg/L. SS; 400mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效连续A声级; 3类：昼间65dB(A)/夜间55dB(A); 厂界东北侧. 厂界西北侧. 厂界西南侧. 4类：昼间70dB(A)/夜间55dB(A); 厂界东南侧. 固体废物; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二  工程概况

1、项目建设基本情况 我公司（湖北欣泽霏药业有限公司）注册成立于2007年，主要从事药品、中药饮片、预包装食品和保健食品等的生产和销售。为了抓住机遇，满足市场的需求，公司经过市场调研和分析后，收购了位于罗田经济技术开发区原湖北金罗丝绸有限公司的厂地，投资1.6亿元建设“医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片生产项目”（医疗器械和消毒用品项目因市场原因暂时不实施）。项目占地面积约35955.7m2，对原湖北金罗丝绸有限公司的厂房、仓库等进行改建后加以利用，同时新建3座生产厂房，配套建设给排水、供配电、供热、环保等公辅设施。项目分两期建设，其中一期建设片剂、胶囊剂、颗粒剂和口服液制剂生产线各1条，二期建设食品饮料生产线和中药饮片生产线各1条。建成后年产片剂3500万片、胶囊剂1000万粒、颗粒剂500万袋、口服液300万支，年产食品饮料1000万瓶、中药饮片200吨。 由于项目二期未建设，本次验收为项目一期中建设内容：项目占地面积35955.7m2，原湖北金罗丝绸有限公司的厂房、仓库等进行改建后加以利用，于GMP综合制剂车间建设口服液生产线1条，配套建设给排水、供配电、供热、环保等公辅设施；生产规模为口服液300万支；片剂、胶囊剂、颗粒剂和制剂生产线未建设。 我公司于2019年4月完成《湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目环境影响报告表》，并于2019年4月15日取得黄冈市生态环境局罗田县分局（原罗田县环境保护局）《关于湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目环境影响报告表的批复》（黄环罗函[2019]12号）。2025年6月17日已完成排污许可证登记延续工作，证书编号：91421123667656008Q001X。有效期为：2025年6月17日至2030年6月16日。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定，建设单位进行自主验收。我公司进行资料核查和现场踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，并根据环评报告表、环评批复文件及相关标准要求于2025年10月编制了监测方案。同时委托博创检测（湖北）有限公司于2025年10月20日~10月21日对湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目的废水、废气、噪声进行竣工验收监测并出具监测报告。并根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收监测报告表。 项目一期验收核查内容主要为湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目一期中的口服液生产线的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求的落实情况。监测内容为废水排放监测、废气排放监测、噪声排放监测、固体废弃物处置情况检查、环境管理检查。 2.工程内容及规模 （1）地理位置 本项目位于罗田县经济开发区凤山大道102号，地理坐标为E.115°21′57.880″，N.30°44′58.666″。项目净化车间西北侧约125m处为周家咀，北侧172m处为罗田县第八小学，东北侧紧邻湖北食为天药业，西南侧40m处为湖北三维纺织。本项目地理位置图见附图1，项目周边关系图和平面布置图见附图2和附图3。 （2）建设内容 本次一期项目建设产品及规模见表2-1，建设概况核查见表2-2，主要工程内容核查见表2-3，主要生产设备见表2-4。 表2-1 项目产品及规模一览表 序号; 建设内容; 产品名称; 规格; 环评设计年生产规模; 实际年生产规模; 备注. 1; 片剂生产线; 厄贝沙坦氢氯噻嗪片; 150mg/12.5mg/片; 1000万片; 0万片; 未配置片剂生产线. 2; 阿托伐他汀钙片; 10mg/片; 500万片; 0万片. 3; 埃索美拉唑镁肠溶片; 20mg/片; 1000万片; 0万片. 4; 雷贝拉唑钠肠溶片; 10mg/片; 1000万片; 0万片. 5; 胶囊生产线; 羟苯磺酸钙胶囊; 500mg/片; 1000万粒; 0万粒; 未配置胶囊生产线. 6; 颗粒剂生产线; 碳酸钙D3颗粒; 3g/袋; 500万袋; 0万袋; 未配置颗粒剂生产线. 7; 口服液生产线; 左卡尼汀口服液; 10ml:1g; 300万支; 300万支; 不变. 8; 中药饮片 生产线; 茯苓饮片; 10g/15g/20g; 50t; 0t; 未配置中药饮片生产线. 9; 天麻饮片; 5g/10g/15g; 50t; 0t. 10; 灵芝饮片; 5g/10g/15g; 50t; 0t. 11; 白芨饮片; 10g/15g/20g; 50t; 0t. 12; 食品饮料 生产线; 金银花露饮品; 350ml; 500万瓶; 0t; 未配置食品饮料 生产线. 13; 酸梅饮品; 500ml; 500万瓶; 0t. 口服液生产线主要生产左卡尼丁口服液，无色的澄明液体；微香，味甜，适应症：可用于防治左卡尼汀缺乏，如慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏；改善心肌缺血，抗心绞痛等。临床表现如心肌病、骨骼肌病（痛）、心律失常、高脂血症，以及低血压和透析中肌痉挛等。 表2-2 项目概况核查表 序号; 基本情况; 环评及批复阶段建设内容; 实际建设情况; 与环评一致性. 1; 项目名称; 湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目; 湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目; 一致. 2; 建设地点; 罗田县经济开发区; 罗田县经济开发区凤山大道102号; 一致. 3; 占地面积; 35955.70m2; 35955.70m2; 一致. 4; 项目性质; 新建; 新建; 一致. 5; 项目所属行业; C2720化学药品制剂制造、C2730中药饮片加工、 C1523果蔬汁及果菜汁饮料制造、C1529茶饮料及其他饮料制造; C2720化学药品制剂制造; 不一致，一期项目只生产左卡尼汀口服液. 6; 总投资; 16000万元; 6000万元; 变化. 7; 环保投资; 217.2万元; 133.2万元; 变化. 8; 劳动定员; 60人; 50人; 变化. 9; 工作制度; 8h/d; 8h/d; 一致. 10; 年工作日; 30天; 90天; 不一致. 11; 食堂; 有食堂; 有食堂; 一致. 表2-3 项目主要工程内容核查表 序号; 项目组成; 名称; 环评及批复阶段建设内容; 实际建设情况; 备注; 与环评一致性. 1; 主体工程; GMP综合制剂车间; 对原有的厂房进行改建，厂房长×宽=66×36m，2F，占地面积约2376m2，建筑面积约4752m2，钢混结构，在此设置片剂生产线、胶囊生产线、颗粒剂生产线和口服液生产线各1条。; 2F，位于厂区东部，占地面积3499.52m2；车间东南部设置原料仓库，其他区域设置1条口服液生产线; 新建; 变化，实际片剂生产线、胶囊生产线、颗粒剂生产线未建设。. 食品饮料生产车间; 新建食品饮料生产车间一座，厂房长×宽=68×22m，1F，占地面积约1496m2，建筑面积约2992m2，钢混结构，在此设置饮料生产线1条。; 未建设食品饮料生产车间; 未建; 变化，食品饮料生产车间未建. 中药饮片生产车间; 新建中药饮片生产车间一座，厂房长×宽=68×22m，1F，占地面积约1496m2，建筑面积约2992m2，钢混结构，在此设置中药饮片生产线1条。; 未建设中药饮片生产车间; 未建; 变化，中药饮片生产车间未建. 预留生产车间; 新建远期预留生产车间一座，厂房长×宽=68×22m，1F，占地面积约1496m2，建筑面积约2992m2，钢混结构。; 未建设预留生产车间; 未建; 变化，预留生产车间未建. 2; 辅助工程; 办公楼; 利用原有的1栋综合办公楼，长×宽=43×20m，3F，占地面积860m2，建筑面积2580m2。; 3F，位于厂区东南部，占地面积887.63m2； 主要用于员工行政办公; /; 一致. 宿舍楼; 利用原有的1栋宿舍楼，长×宽=25×11.5m，3F，占地面积288m2，总建筑面积864m2。; 3F，位于厂区南部，占地面积263.05m2；主要用于员工住宿。; /; 一致. 食堂; 利用原有的1栋食堂，长×宽=18×12.4m，2F，占地面积223 m2，总建筑面积446m2。; 2F，位于厂区南部，占地面积223.26m2；主要用于员工食堂。; /; 一致. 锅炉房; 利用原有的1栋锅炉房，长×宽=13.6×14.0m，1F，占地面积190.4 m2，总建筑面积380.8m2。; 1F，位于厂区北部，占地面积190.4m2，主要提供蒸汽。; /. 3; 公用工程; 给水系统; 由市政给水管网供水，利用原有的给水系统，并对部分管网进行改造。; 市政自来水管网系统; /; 一致. 排水系; 项目采用清污分流、雨污分流，雨水和净下水直接排入雨水管网。生产废水、生活污水等经厂内污水处理站处理达标后排入园区污水管网，经园区污水处理厂进一步处理后排入义水河。; 项目排水采用雨污分流，污污分流； 后期雨水通过厂区雨水总排口进入市政雨水管网；生活污水、生产废水、初期雨水经污水处理站处理达标后通过厂区污水总排放口经市政污水管网进入罗田县长源污水处理厂深度处理，尾水排入义水河。; 新建; 一致. 供电系统; 由市政供电线路供电，利用原有配电房，不设置备用发电机组。; 来自市政电网; /; 一致. 空气净化系统; GMP车间内设置两套空气净化系统。; GMP车间内设置两套空气净化系统; 新建; 一致. 纯水系统; 位于GMP综合制剂车间纯水制备间内，采用反渗透技术制备纯水，纯水制备率60%，制备能力10t/h。; 位于GMP综合制剂车间纯水制备间内，采用反渗透技术制备纯水，纯水制备率60%，制备能力10t/h。; 新建; 一致. 供热系统; 在原有锅炉房内设置1台4t/h的燃气锅炉。; 厂区北侧建设1栋1F锅炉房，设置1台4t天然气锅炉; 新建; 一致. 3; 储运工程; 原料仓库; 利用原有的仓库作原料仓库，长×宽=50.5×26.5m，2F，占地面积1338m2，总建筑面积2676m2。其中原料仓库二楼设置质检室一间。; 2F，位于GMP综合制剂车间东南部，用于原料暂存。; /; 一致. 成品仓库; 将原有的1栋厂房改建为成品仓库，长×宽=42×25.5m，1F，占地面积1070m2，总建筑面积2140m2。; 2F，位于厂区南部，占地面积1349.05m2； 1F用于成品暂存，2F设置质检中心。; /; 一致. 4; 环保工程; 废气处理; 制剂过程中产生的含尘废气经2套单体滤筒式除尘器处理后，分别通过高15m的1#和2#排气筒高空排放；燃气锅炉废气通过10m高的4#排气筒直接排放；食堂油烟经高效静电油烟净化后引至屋顶排放。; 口服液生产线废气经正压收集+三级过滤处理后无组织排放；燃气锅炉废气通过18m高的排气筒直接排放；食堂油烟经高效静电油烟净化后引至屋顶排放; 新建; 变化，制剂生产线未建设。. 废水处理; 新建污水站一座，设计处理规模为60t/d，采用“水解酸化+SBR”工艺，生产废水和生活废水经处理达标后，通过废水总排口排入园区污水管网，进入罗田县长源污水处理有限公司进一步处理。; 生活污水、生产废水经污水处理站（水解酸化+SBR）处理，达标后尾水通过厂区污水总排口排入市政污水管网，汇入罗田县长源污水处理厂深度处理；处理能力：60m3/d。; 新建; 一致. 噪声治理; 消声、减震、隔音、绿化等措施。; 选用低噪声设备，车间合理布局，设备进行减震处理，加强设备维护，进行建筑隔声，绿化降噪。; 新建; 一致. 固废处置; 新建危废暂存间一座，占地面积10m2，不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液等危废委托有资质单位处置；设置一个占地20m2的一般固废暂存场所，污泥经收集后送至一般固废处理场处置，废包装物外售给物质回收单位；生活垃圾委托当地环卫部门处置。; 危废暂存间（19.94m2）位于锅炉房东南侧，不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、生化污泥、化学品包装物、废机油及包装桶、含油抹布及手套等危废收集与危废暂存间，委托有资质单位处置，一般固废间（20m2）位于危废暂存间东南侧，收集污泥、废包装物；生活垃圾由垃圾桶收集后委托当地环卫部门处置; 新建; 不一致，新增废机油及包装桶、含油抹布及手套、生化污泥、化学品包装物. 环境风险; 污水站设置30m3应急事故池一座，全厂设置35m3的初期雨水池一座，消防灭火系统等。; 一期未建设，与二期项目同建; /; 一期未建设，与二期项目同建. 绿化; 绿化面积1200m2。; 绿化面积1200m2; 新建; 一致. 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 环评及批复阶段主要生产设备; 实际建设的主要生产设备; 与环评一致性. 类别; 设备 名称; 型号; 数量; 类别; 设备 名称; 型号; 数量. 1; 口服液 生产线; 口服液全自动链接成套设备（包含超声清洗机、隧道烘箱、液体灌封机、灭菌烘箱、灯检联动机、贴标机、包装一体机）; -; 1套; 口服液 生产线; 口服液全自动链接成套设备（包含超声清洗机、隧道烘箱、液体灌封机、灭菌烘箱、灯检联动机、贴标机、包装一体机）; -; 1套; 一致. 1; 片剂生产线; 气流粉碎机; WFJ--15; 1台; 片剂生产线; 气流粉碎机; WFJ--15; 1台; 不一致，片剂生产线未配置，无相关设备. 2; 气流粉碎机; WFJ--36; 1台; 气流粉碎机; WFJ--36; 1台. 3; 湿法制粒机; GHL50; 1台; 湿法制粒机; GHL50; 0台. 4; 湿法制粒机; GHL300; 1台; 湿法制粒机; GHL300; 0台. 5; 热风循环干燥箱; RXH-14-C; 1台; 热风循环干燥箱; RXH-14-C; 0台. 6; 热风循环干燥箱; RXH-41-C; 1台; 热风循环干燥箱; RXH-41-C; 0台. 7; 沸腾干燥床; GFG--300; 1台; 沸腾干燥床; GFG--300; 0台. 8; 多向运动混合机; SYH--600; 1台; 多向运动混合机; SYH--600; 0台. 9; 高速压片机; GZP—37A; 1台; 高速压片机; GZP—37A; 0台. 10; 高效包衣机; BG--150; 1台; 高效包衣机; BG--150; 0台. 11; 铝塑包装机; DPP—260; 1台; 铝塑包装机; DPP—260; 0台. 12; 铝塑包装机; DZP—250; 1台; 铝塑包装机; DZP—250; 0台. 13; 枕 机; ZH--120; 1台; 枕 机; ZH--120; 0台. 1; 胶囊剂生产线; 胶囊填充机; NJP—3500C; 1台; 胶囊剂生产线; 胶囊填充机; NJP—3500C; 0台; 不一致，胶囊剂生产线未配置，无相关设备. 2; 全自动瓶装线; SGSSL--60; 1台; 全自动瓶装线; SGSSL--60; 0台. 1; 颗粒剂生产线; 摇摆式颗粒机; GHL-400; 1台; 颗粒剂生产线; 摇摆式颗粒机; GHL-400; 1台; 不一致，颗粒剂生产线未配置，无相关设备. 2; 颗粒包装机; HT-K219F-P; 1台; 颗粒包装机; HT-K219F-P; 1台. 1; 食品饮料生产线; 全自动洗瓶机; SRI-300; 2套; 食品饮料生产线; 全自动洗瓶机; SRI-300; 2套; 不一致，食品饮料生产线生产线未配置，无相关设备. 2; 灭菌干燥机; GJK-325; 2台; 灭菌干燥机; GJK-325; 2台. 3; 蒸煮罐; GHK-500; 2台; 蒸煮罐; GHK-500; 2台. 4; 过滤器; BGP-324; 2台; 过滤器; BGP-324; 2台. 5; 缓冲罐; GHK-600; 2台; 缓冲罐; GHK-600; 2台. 6; 配料罐; GHL-500; 2台; 配料罐; GHL-500; 2台. 7; 灌封机; SYR-420; 2台; 灌封机; SYR-420; 2台. 8; 灯检机; MGH-12; 2台; 灯检机; MGH-12; 2台. 9; 贴标机; BEU-14; 2台; 贴标机; BEU-14; 2台. 1; 中药饮片生产线; 风选机; MVF-60; 2台; 中药饮片生产线; 风选机; MVF-60; 2台; 不一致，中药饮片生产线未配置，无相关设备. 2; 洗药机; SFT-450; 2台; 洗药机; SFT-450; 2台. 3; 切药机; ZGF-12; 2台; 切药机; ZGF-12; 2台. 4; 筛药机; ZSR-10; 2台; 筛药机; ZSR-10; 2台. 5; 包装机; LYU-24; 2台; 包装机; LYU-24; 2台. 6; 热风循环干燥箱; RXH-14-C; 1台; 热风循环干燥箱; RXH-14-C; 1台. 1; 公用设备; 纯水制备机组; 10t/h; 1套; 公用设备; 纯水制备机组; 10t/h; 1套; 一致. 2; 燃气锅炉; 4t/h; 1台; 燃气锅炉; 4t/h; 1台. 3; 空气净化装置; --; 2套; 空气净化装置; --; 2套.

原辅材料消耗及水平衡： （1）项目主要原辅材料消耗量见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 生产线名称及产品; 单位; 环评设计年消耗量; 实际年消耗量; 备注. 1; 口服液生产线; 左卡尼汀口服液; 左卡尼丁; kg/a; 3060; 3060; 一致. 2; 阿巴斯甜; kg/a; 25; 25. 3; 枸橼酸; kg/a; 2040; 2040. 4; 尼泊金乙酯; kg/a; 30; 30. 5; 柠檬香精; kg/a; 230; 230. 6; 纯化水; kg/a; 64945; 64945. 1; 片剂生产线; 厄贝沙坦氢氯噻嗪片; 厄贝沙坦; kg/a; 1530; 0; 片剂生产线未配置，不涉及相关原辅料. 2; 氢氯噻嗪; kg/a; 127.5; 0. 3; 乳糖; kg/a; 1066; 0. 4; 微晶纤维素; kg/a; 974; 0. 5; 羟丙基纤维素; kg/a; 408; 0. 6; 交联羧甲基纤维素钠; kg/a; 612; 0. 7; 聚乙烯吡咯烷酮; kg/a; 510; 0. 8; 硬脂酸镁; kg/a; 20; 0. 9; 包衣液; kg/a; 1500; 0. 1; 阿托伐他汀钙片; 阿托伐他汀钙; kg/a; 52; 0. 2; 乳糖; kg/a; 474; 0. 3; 微晶纤维素; kg/a; 21; 0. 4; 羟丙基纤维素; kg/a; 306; 0. 5; 交联羧甲基纤维素钠; kg/a; 188; 0. 6; 碳酸钙; kg/a; 204; 0. 7; 硬脂酸镁; kg/a; 10; 0. 8; 包衣液; kg/a; 360; 0. 1; 埃索美拉唑镁肠溶片; 埃索美拉唑; kg/a; 208; 0. 2; 羟丙甲纤维素; kg/a; 384; 0. 3; 微晶纤维素; kg/a; 462; 0. 4; 羟丙基纤维素; kg/a; 282; 0. 5; 蔗糖; kg/a; 548; 0. 6; 交聚维酮; kg/a; 366; 0. 7; 硬脂酸镁; kg/a; 24; 0. 8; 包衣液; kg/a; 720; 0. 1; 雷贝拉唑钠肠溶片; 雷贝拉唑钠; kg/a; 104; 0. 2; 低取代羟丙基纤维素; kg/a; 264; 0. 3; 乳糖; kg/a; 628; 0. 4; 微晶纤维素; kg/a; 488; 0. 5; 羟丙基纤维素; kg/a; 232; 0. 6; 硬脂酸镁; kg/a; 20; 0. 7; 包衣液; kg/a; 540; 0. 1; 胶囊剂生产线; 羟苯磺酸钙胶囊; 羟苯磺酸钙一水合物; kg/a; 6837.67; 0; 胶囊剂生产线未配置，不涉及相关原辅料. 2; 微晶纤维素; kg/a; 590.02; 0. 3; 硬脂酸镁; kg/a; 65.56; 0. 1; 颗粒剂生产线; 碳酸钙D3 颗粒; 碳酸钙; kg/a; 6244.37; 0; 颗粒剂生产线未配置，不涉及相关原辅料. 2; 维生素D3; kg/a; 24.98; 0. 3; 阿巴斯甜; kg/a; 30; 0. 4; 山梨醇; kg/a; 2684.5; 0. 5; 枸橼酸; kg/a; 558.24; 0. 6; 麦芽糖精; kg/a; 5326.36; 0. 7; 硬脂酸镁; kg/a; 112.56; 0. 1; 中药饮片 生产线; 茯苓饮片; 茯苓; kg/a; 58.14; 0; 中药饮片生产线未配置，不涉及相关原辅料. 2; 天麻饮片; 天麻; kg/a; 62.50; 0. 3; 灵芝饮片; 灵芝; kg/a; 58.14; 0. 4; 白芨饮片; 白芨; kg/a; 58.14; 0. 1; 食品饮料生产线; 金银花露饮品; 金银花; kg/a; 18; 0; 食品饮料产线未配置，不涉及相关原辅料. 2; 冰糖; kg/a; 162; 0. 3; 蜂蜜; kg/a; 15; 0. 4; 山梨子酸钾; kg/a; 5; 0. 5; 水; kg/a; 6301.5; 0. 1; 酸梅饮品; 乌梅; kg/a; 22.0; 0. 2; 山楂; kg/a; 22.0; 0. 3; 白砂糖; kg/a; 25.0; 0. 4; 柠檬酸; kg/a; 8.0; 0. 5; 酱色; kg/a; 6.0; 0. 6; 水; kg/a; 7073.5; 0. 水; 87257.3m3/a; 3626.17m3/a; 变化，实际片剂生产线、胶囊生产线、颗粒剂生产线未建设. 电; 120万kwh/a; 48万kwh/a. （2）水平衡 供水：项目用水由市政供水管网供给。项目用水主要为生活用水（办公生活、食堂）、纯水制备用水、车间地面清洁用水、质检用水、绿化用水、锅炉用水、工艺用水、设备清洗用水、洗瓶用水；项目总用水量分别为1425m3/a（1200m3/a、225m3/a）、1551.17m3/a、50m3/a、147m3/a、650m3/a、545.2m3/a、48m3/a、89.5m3/a、51m3/a。 排水：根据用水资料并结合现场核查： ①项目员工50人，办公生活用水量为1425m3/a，废水排放量按85%计，废水产生量为1212.25m3/a，该废水进入厂区污水处理站处理后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理； ②项目纯水制备用水主要用于GMP综合制剂车间及锅炉使用，纯水总用量930.7m3/a，纯水制备装置效率按60%计，则需要自来水量为1551.17m3/a，纯水制备过程产生的浓水量为620.47m3/a，浓水经厂区污水处理站处理后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理。 ③车间地面清洁用水主要用于车间地面清洁，总用量50m3/a，废水排放量按90%计，则车间清洁废水产生量为45m3/a，废水进入污水处理站处理达标后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理。 ④项目质检用水量147m3/a，废水排放量按90%计，则废水产生量为132.3m3/a，废水进入污水处理站处理达标后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理。 ⑤项目绿化约3600m2，绿化用水量650m3/a，该部分用水均蒸发损耗，无废水产生。 ⑥项目设有1台4t/h的天然气锅炉，锅炉总纯水用量545.2m3/a，蒸汽产生量510t/a，浓水排污量35.20m3/a。进入口服液生产线加热、烘干等，其中约10%（51t/a）于工段蒸发损耗，剩余459t/a冷凝水作废水进入污水处理站处理后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理。 ⑦项目口服液生产线调配中纯水使用量48m3/a。该部分用水均进入产品。 ⑧项目设备清洗纯水用量约89.5m3/a。废水排放量按90%计，则设备清洗废水产生量为80.55m3/a，废水进入污水处理站处理达标后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理。 ⑨项目左卡尼汀口服溶液在装罐前需进行纯水清洗。纯水使用量约51m3/a。废水排放量按95%计，则洗瓶废水产生量为48.45m3/a，废水进入污水处理站处理达标后排入罗田县长源污水处理厂进行深度处理。 项目给水、排水情况见表2-6，水平衡见图2-1。 表2-6 项目给排水情况（单位：m3/a） 用水 单元; 给水; 排水. 新鲜水; 纯水; 蒸汽; 进入 产品; 进入 废水; 损耗; 纯水; 蒸汽. 办公生活; 1200.00; 1020.00; 180.00. 食堂; 225.00; 191.25; 33.75. 锅炉; 545.20; 35.20; 510.00. 工艺; 48.00; 510.00; 48.00; 459.00; 51.00. 洗瓶; 51.00; 48.45; 2.55. 设备清洗; 89.50; 80.55; 8.95. 质检; 147.00; 132.30; 14.70. 车间清洁; 50.00; 45.00; 5.00. 纯水制备; 1551.17; 620.47; 930.70. 绿化; 650.00; 650.00. 小计; 3626.17; 930.70; 510.00; 48.00; 2632.22; 945.95; 930.70; 510.00. 合计; 5066.87; 5066.87. 2632.22 2632.22 图2-1 水平衡图（m3/a）

主要工艺流程及产污环节： 口服液生产线生产1种产品，即左卡尼丁口服液。根据产品销售情况全年均可生产。 图2-2 口服液生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： - ①洗瓶、烘干 - 口服液瓶经整理后送至全自动洗瓶机，采用超声波水洗后，送入隧道式烘箱中进行烘干灭菌，灭菌干燥机采用电加热，烘干后的口服液瓶经自然冷却后送至灌装工序。洗瓶过程中会产生的一定量的洗瓶废水Wd-1，进入厂内污水站处理；洗瓶过程中产生的碎瓶子Sd-1为一般固废，进入一般工业固废处理厂处理；烘干过程中产生的废气Gd-1主要是水蒸气，通过管道引至屋外排放。 - ②配液 - 按处方要求将原料和其他辅料一起投入配置罐中，再加入一定量的纯化水，加热搅拌至完全溶解，静置冷却后送至过滤工序。 - ③过滤 - 冷却后的溶液经过滤装置过滤去除未溶解的物理杂质后送至灌封工序。过滤过程中产生的滤渣Sd-2为危险废物，危废类别HW03，废物代码为900-002-03，委托有资质单位处置。 - ④灌封 - 口服液瓶和配置好的溶液送至液体灌封机按要求进行灌装、封口，然后送至灭菌工序。 - ⑤灭菌 - 将灌封好的口服液送至灭菌烘箱内，通过高温灭菌后送至灯检工序。灭菌热源采用蒸汽，灭菌温度为100℃，灭菌时间为30min。 - ⑥灯检 - 将灭菌后的口服液逐盘逐个上灯检机，对装量有变化，有斑点，斑块，异物，明显沉淀的进行剔除。检验不合格的废弃产品Sd-3，为危险废物，危废类别HW03，废物代码为900-002-03，委托有资质单位处置。 - ⑦包装 - 检验合格的产品进行贴标、包装后送入成品仓库。 - 项目运营期各类污染物情况见下表。 表2-7 项目运营期污染因子汇总一览表 项目; 主要工序; 来源; 主要污染因子. 废水; 办公、生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 锅炉; 锅炉废水; pH、COD、BOD5. 蒸汽冷凝; 蒸汽冷凝水; COD、BOD5. 洗瓶; 洗瓶废水; COD、BOD5、SS. 设备清洗; 设备清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 质检; 质检废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 车间清洁; 车间清洁废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 纯水制备; 纯水制备浓水; COD、BOD5. 废气; 烘干灭菌; 烘干灭菌; 非甲烷总烃. 锅炉; 天然气锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 污水处理站; 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度. 食堂; 食堂; 食堂油烟. 噪声; 生产设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 洗瓶配料; 洗瓶配料过程; 废包装材料. 过滤; 过滤过程; 废滤布. 灯检; 灯检过程; 不合格品. 纯水制备; 纯水制备装置; 废反渗透膜. 污水处理站污泥; 污水处理过程; 生化污泥. 办公生活; 办公生活; 生活垃圾. 机修; 设备维修; 废机油及包装桶. 机修; 设备维修; 含油抹布及手套. 配液; 配液; 化学品包装物. 质检; 质检; 废药剂和废液.

项目变动情况： - 根据湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目工程建设内容与《湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目环境影响报告表》及其批复（罗环函[2019]12号）文件资料对比发现与项目内容一致。 - 该项目实际建设过程与环评对比变动见表2-8。 表2-8 项目验收内容变动对照表 类别; 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 实际变动情况分析; 是否属于重大变动. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 无此项变动; 无此项变动. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 目前只建设口服液生产线，（片剂、胶囊、颗粒剂、中药饮片、食品饮料生产线未设置）口服液产能不变; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 目前只建设口服液生产线，（片剂、胶囊、颗粒剂、中药饮片、食品饮料生产线未设置），口服液产能不变，不新增第一类污染物; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无此项变动; 无此项变动. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致新增排放污染物种类、位于环境质量不达标区相应污染物排放量增加、废水第一类污染物增加、其他污染物排放量增加10%以上的（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 环境保护措施; 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无此项变动; 无此项变动. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无此项变动; 无此项变动. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无此项变动; 无此项变动. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无此项变动; 无此项变动. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环 境影响评价文件”，以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函[2020]688号。按照法律法规要求，结合项目实际情况，项目不属于重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放： （1）废气 本项目废气主要为烘干灭菌废气、天然气锅炉燃烧废气、污水处理站恶臭、食堂油烟，治理情况见下表3-1。 表3-1 项目废气治理情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理措施; 排放去向. 烘干灭菌废气; 净化车间; NMHC; 无组织; D级洁净车间正压收集+三级过滤处理后无组织排放，并加强厂区绿化; 大气. 天然气锅炉燃烧废气; 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 有组织; 通过18m高排气筒排放; 大气. 污水处理站恶臭; 污水处理站; 氨、硫化氢; 无组织; 部分地埋式，加强区域通风与厂区绿化; 大气. 食堂油烟; 食堂; 食堂油烟; 无组织; 经抽油烟机通过油烟管道引入屋顶排放; 大气. 图2-3 项目废气处理设施工艺流程图 （2）废水 根据项目用水资料并结合现场核查，项目用水主要为办公生活废水、生产废水。生活废水进入厂区污水处理站处理后由市政管网排入罗田县长源污水处理厂。生产废水经厂区污水处理设施处理后由市政管网进入罗田县长源污水处理厂。项目废水治理情况一览表见表3-2。 表3-2 项目废水治理情况一览表 废水类别; 来源; 主要污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 生活废水; 职工生活及食堂; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油; 间断; 1212.25m3/a; 厂内污水处理站; 罗田县长源污水处理厂. 生产废水; 纯水制备过程、设备清洗、车间地面清洗、锅炉工艺、质检、洗瓶; COD、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮、石油类、色度; 连续; 1420.97m3/a. 厂区污水处理站工艺流程图如下： 图2-4 项目污水处理站工艺流程图 （3）噪声 项目噪声主要为各类风机、水泵、空压机等，噪声值约为80-85dB（A），选用低噪声设备，车间合理布局，设备进行减震处理，加强设备维护，进行建筑隔声，绿化降噪。本项目各声源级值详见表3-3。 表3-3 噪声污染源分析结果一览表 序号; 设备名称; 平均声级（dB（A））; 治理措施. 1; 水泵; 80; 选用低噪声设备，车间合理布局，设备进行减震处理，加强设备维护，进行建筑隔声，绿化降噪。. 2; 风机; 85. 3; 空压机; 85. （4）固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废反渗透膜、废包装材料、不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、废机油及包装桶、含油抹布及手套。生活垃圾经收集后交由环卫部门清运，废包装材料暂存一般工业固废暂存间交由物资回收部门回收，废反渗透膜暂存一般工业固废暂存间由厂家回收；不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、化学品包装物、生化污泥、废机油及包装桶、含油抹布及手套暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位处置。具体固体废物治理情况见下表3-4。 表3-4 项目固体废物治理情况一览表 固废名称; 来源; 固废代码; 产生量t/a; 处理处置方式. 生活垃圾; 办公生活; /; 7.5; 交由环卫部门清运处理. 废包装材料; 洗瓶配料包装; SW17 900-003-S17 900-004-S17 900-005-S17; 1.2; 交由物资回收部门回收. 废反渗透膜; 纯水制备; SW59 900-009-S59; 0.01; 交由厂家回收. 化学品包装物; 配液; HW49 900-041-49; 0.26; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质部门处理. 废滤布; 过滤; HW02 272-005-02; 0.005. 不合格品; 灯检; HW02 272-005-02; 0.02. 废药剂和废液; 质检; HW49 900-047-49; 0.01. 生化污泥; 废水治理; HW49 772-006-49; 7.5. 废机油及包装桶; 设备维护检修; HW08 900-249-08; 0.01. 含油抹布及手套; 设备维护检修; HW49 900-041-49; 0.01.

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）环境影响报告表主要结论 项目符合产业政策，土地功能符合规划要求。项目建成投产后有良好的经济、社会效益，符合当地的社会经济发展规划。通过对项目运营期的污染分析、环境影响分析，项目在运营期会产生一定量的废气、废水、固废及噪声等污染，建设单位应制定相关污染防治措施，使生产过程中产生的污染影响降低。同时建设单位需要根据本环评所提的污染防治对策和建议认真落实污染防治措施，切实执行环境保护“三同时”制度。 在达到本环评要求的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。 （2）主管环境管理部门批复要求（罗环函[2019]12号） 湖北欣泽霏药业有限公司： 你公司报送的《湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。结合专家评估意见，经审核，现批复如下： - 该项目建设地点位于罗田县经济开发区，收购原湖北金罗丝绸有限公司的厂地，项目总投资16000万元，其中环保投资：217.2万元，总占地面积35955.7m2。项目主要对原湖北金罗丝绸有限公司的2栋生产车间和1栋仓库进行改建后加以利用，并新建生产厂房3栋，配套建设相应的环保、给排水、供配电、供热等公辅设施。项目分两期建设，其中一期建设片剂、胶囊剂、颗粒剂和口服制剂生产线各1条，二期建设食品饮料生产线和中药饮品片生产线各1条。建成后年产片剂3500万片、胶囊剂1000万粒、颗粒剂500万袋、口服液300万支、食品饮料1000万瓶、中药饮片200吨。（医疗器械和消毒用品项目因市场原因暂时不实施，不列入本次环评范围之内，后续如果实施则另行环评）。该项目符合国家产业政策，选址符合罗田县经济开发区建设总体规划要求，在全面落实《报告表》提出的各项风险防范、生态保护 及污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，同意该项目建设。 - 你公司在项目工程设计、建设和环境管理中，必须 严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各 项污染物达标排放，并做好以下工作： 1、加强改建期间的环境管理，防止施工期污水、泥浆、扬尘等污染。合理安排施工作业时间，选用低噪声的施工设备和施工方式，禁止夜间施工（晚10:00一早6:00)，防止噪音扰民。施工期产生的废弃土石方严禁乱堆、乱扔，按要求运往弃土场，生活垃圾交由环卫部门及时清运。 2、加强废气污染防治。项目运营期废气主要为制剂生产和中药饮片生产过程中产生的含尘废气、锅炉废气、污水处理站恶臭气体及食堂油烟。项目制剂生产过程中产生的含尘废气应经2套滤筒式除尘系统处理后通过15m高排气筒高空排放；中药饮片生产过程中产生的含尘废气应经布袋除尘系统处理后通过15m高的排气筒高空排放。使废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准限值要求。项目新建一台4t/h的燃气锅炉为生产工序提供热源，锅炉采用天然气为燃料，锅炉废气应通过1根10米高的排气筒直接排放，使锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放标准；污水处理站采用地埋式，通过通风换气和大气扩散排放。食堂油烟应安装油烟净化器处理，使外排的油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中 标准要求，通过专用烟道高于屋顶3米排气筒排放。 3、加强废水污染防治。项目运营期废水主要为生产废水、初期雨水和生活废水。生产废水、生活废水和初期雨水应采取自建一座处理能力为60t/d的污水站进行预处理（工艺为“水解酸化+SBR”)，使外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和罗田县长源污水处理有限公司接管标准要求后，排入经济开发区污水管网，由罗田县长源污水处理有限公司进行深度处理。项目应配套建设有效容积为30m2的事故池和有效容积为35m2的初期雨水收集池各一座。 4、加强噪声污染防治。本项目噪声源主要为生产线设备、除尘设备、锅炉等产生的噪声。项目应选用低噪设备，对产噪设备应采取隔声、吸声、减震降噪措施；优化平面布置，加强设备维护和绿化建设，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准限值要求。 5、加强固体废物污染防治。本项目运营期固体废物主要为一般工业固体废物（废滤渣、碎玻璃瓶、废包装物、污 水处理站污泥入、危险废物（不合格药品、除尘渣、废滤布、质检室废药剂和废液）和生活垃圾等。一般工业固体废物和生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处置，其中废包装物交由物质部门回收利用，应建设20m2的一般固废暂堆棚一座，地面硬化，防风、防雨，四周设置围挡。危险废物应按要求规范设置专用的危险废物临时暂存间贮存，委托有资质的单位进行安全处理。 三、你单位必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，认真落实环评文件及本批复中提出的各项污染防治及 风险防范措施。项目竣工后，你单位必须按照国家规定的标 准和程序进行项目环境保护设施验收，验收合格后，建设项目方可投入正式生产。 四、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、工艺发生重大变化，应当重新报批环境影响评价文件。本批复下达后，国家相关法规、政策、标准有新变化的，按新要求执行。

表五  验收监测质量保证及质量控制

本次验收现场监测委托博创检测（湖北）有限公司进行，监测过程我公司人员全程进行参与和监督。 5.1 监测分析方法 本次监测的质量严格按照《环境监测技术规范》的要求进行，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准，监测数据实行三级审核。质量监测分析方法及仪器见表5-1。 表5-1 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表 检测项目; 检测依据; 分析方法; 方法检出限; 检测仪器、设备. 有组织 废气; 颗粒物; HJ 836-2017; 重量法; 1.0mg/m3; AUW120D电子天平. 二氧化硫; HJ 57-2017; 定电位电解法; 3mg/m3; MH3300型烟气烟尘 颗粒物浓度测试仪. 氮氧化物; HJ 693-2014; 定电位电解法; 3mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; HJ 604-2017; 气相色谱法; 0.07mg/m3; GC-6890A气相色谱仪. 氨; HJ 533-2009; 纳氏试剂分光光度法; 0.01mg/m3; 721G可见分光光度计. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（3.1.11.2）; 亚甲基蓝分光光度法; 0.001 mg/m3; 721G可见分光光度计. 臭气浓度; HJ 1262-2022; 三点比较式臭袋法; /; 真空瓶. 废水; pH; HJ 1147-2020; 电极法; /; PHB-4型便携式pH计. 色度; HJ 1182-2021; 稀释倍数法; 2倍; 具塞比色管. 悬浮物; GB 11901-89; 重量法; /; FA2204电子天平. 化学 需氧量; HJ 828-2017; 重铬酸盐法; 4mg/L; JHR-2型 节能COD恒温加热器. 五日生化 需氧量; HJ 505-2009; 稀释与接种法; 0.5mg/L; SPX-250B-ZII 生化培养箱. 氨氮; HJ 535-2009; 纳氏试剂分光光度法; 0.025mg/L; 721G可见分光光度计. 总磷; GB 11893-89; 钼酸铵分光光度法; 0.01mg/L; 721G可见分光光度计. 总氮; HJ 636-2012; 碱性过硫酸钾 分光光度法; 0.05mg/L; TU-1810 紫外可见分光光度计. 动植物油; HJ 637-2018; 红外分光光度法; 0.06mg/L; OIL460红外分光测油仪. 石油类; HJ 637-2018; 红外分光光度法; 0.06mg/L; OIL460红外分光测油仪. 噪声; GB 12348-2008; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; /; AWA5688型声级计 AWA6022A型校准器. 5.2监测质量保证措施 1.本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。 2.本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。 3.检测数据和报告实行三级审核制度。 4.严格按照国家标准与技术规范实施检测。 5.检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等 质控措施，确保检测数据的准确性。质控统计详见表5-2. 表5-2 全程空白样检测结果统计一览表 样品类型; 检测项目; 单位; 检测结果; 质控评价. 废气; 颗粒物; mg/m3; ND; 合格. 废气; 氨; mg/m3; ND; 合格. 硫化氢; mg/m3; ND; 合格. 总烃; mg/m3; ND; 合格. 废水; 化学需氧量; mg/L; ND; 合格. 氨氮; mg/L; ND; 合格. 总磷; mg/L; ND; 合格. 备注：ND表示检测结果低于方法检出限。 表5-3 平行双样检测结果统计一览表 样品类型; 检测项目; 单位; 检测值A; 检测值B; 相对偏差（%）; 允许相对偏差（%）; 质控评价. 无组织废气; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.53; 0.50; 2.9; 15; 合格. 废水; 化学需氧量; mg/L; 25; 26; 2.0; 10; 合格. 五日生化需氧量; mg/L; 8.1; 8.7; 3.6; 20; 合格. 氨氮; mg/L; 1.04; 1.05; 0.5; 5; 合格. 总磷; mg/L; 0.09; 0.09; 0; 5; 合格. 总氮; mg/L; 5.29; 5.23; 0.6; 5; 合格. 表5-4 有证标准物质检测结果统计一览表 样品类型; 检测项目; 单位; 质控方式; 质控结果; 质控评价. 无组织 废气; 氨; mg/L; 质控样206918，1.76±0.09; 1.75; 合格. 硫化氢; mg/L; 质控样B24050157，0.745±0.052; 0.776; 合格. 甲烷; mg/m3; 质控样217011159，10.4±1.04; 11.1; 合格. 废水; pH; 无量纲; 质控样2021137，7.34±0.05; 7.37; 合格. 化学需氧量; mg/L; 质控样2001196，28.7±2.6; 28.1; 合格. 五日生化需氧量; mg/L; 质控样200276，109±10; 105; 合格. 氨氮; mg/L; 质控样2005206，1.31±0.07; 1.28; 合格. 总磷; mg/L; 质控样2039127，0.831±0.038; 0.819; 合格. 总氮; mg/L; 质控样203298，2.18±0.18; 2.28; 合格. 石油类; mg/L; 质控样337220，48.6±3.3; 47.6; 合格. 表5-5 标准气体统计一览表 检测项目; 单位; 现场监测设备监测值; 标准气体浓度值; 质控 评价. 监测前; 监测后. 二氧化硫; mg/m3; 149; 151; 151; 149; 151; 149; L221713011，147.8±5.0%; 合格. 一氧化氮; mg/m3; 149; 153; 151; 150; 147; 149; TB12052，150.0±5.0%; 合格. 表5-6 加标回收检测结果统计一览表 检测项目; 加标回收率测试结果（%）; 允许加标回收率范围（%）; 质控评价. 总氮; 97.4; 90~110; 合格. 表5-7 声级计校准结果统计一览表 校准时间; 声级计型号; 测量前校准值; 测量后校准值; 校准示值允许偏差; 评价. 2025.10.20; AWA5688; 93.8dB（A）; 94.0dB（A）; 94.0±0.5dB（A）; 合格. 2025.10.21; AWA5688; 93.6dB（A）; 93.5dB（A）; 94.0±0.5dB（A）; 合格.

# 表六  验收监测内容

验收监测内容： 此次竣工验收是湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目的环保设施的建设、运行和管理情况进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，同时检查各类污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其他污染物排放是否符合设计要求和国家标准。 本次阶段性验收监测内容包括有：1）废水监测；2）废气监测；3）厂界噪声监测。 - 废水监测 表6-1 废水污染物排放监测内容 监测位置; 监测因子; 监测频次; 备注. DW001; 废水排放口W1; pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类; 4次/天，2天; /. - （2）废气监测 废气污染物监测内容见表6-2。 表6-2 有组织废气污染物排放监测内容 监测位置; 监测因子; 监测频次; 备注. 天然气锅炉 废气排气筒出口DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 颗粒物1次/天， 其余3次/天，2天; 监测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、大气状况等气象参数. 表6-3 无组织废气污染物排放监测内容 监测位置; 监测因子; 监测频次; 备注. 厂界北侧外，上风向G1、厂界西南侧外，下风向G2、厂界南侧外，下风向G3; 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 3次/天，2天; 监测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、大气状况等气象参数. 厂内车间门口外G4; 非甲烷总烃; 3次/天，2天. （3）噪声监测 噪声监测内容见表6-4。 表6-4 噪声监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界东北侧外1m处N1、厂界东南侧外1m处N2、厂界西南侧外1m处N3、厂界西北侧外1m处N4; 等效连续A声级; 昼夜各1次，2天.

本项目废水、废气、噪声监测期间监测点位见下图6-1。 图6-1 本项目验收监测点位图

# 表七  验收监测期间生产工况记录以及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 根据现场调查以及资料数据显示，2025年10月20日~10月21日博创检测（湖北）有限公司对本次项目的废水、废气、噪声进行现场采样监测。产品为左卡尼汀口服液，现场监测时生产状况正常，环保处理设施运行正常。具体生产负荷统计见表7-1。 表7-1 验收监测期间项目生产负荷统计一览表 主要内容; 检测日期; 设计年生产量; 设计日生产量; 验收监测期间日生产量; 生产负荷（%）. 左卡尼汀口服液; 2025.10.20; 300万支; 100000支; 35000支; 100%. 2025.10.21; 35000支; 100%.

验收监测结果： - 废水检测结果 在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，废水监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及罗田县长源污水处理厂接管标准。具体检测结果见下表7-2。 表7-2 废水检测结果一览表 监测项目; 单位; 2025.10.20检测结果; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 罗田县长源污水处理厂接管标准; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值或范围. pH; 无量纲; 7.5; 7.5; 7.4; 7.3; 7.3-7.5; 6-9; 6-9; 达标. 色度; 倍; 7; 6; 6; 7; 6.5; /; /; /. 悬浮物; mg/L; 5; 7; 8; 6; 6.5; 400; 400; 达标. 化学需氧量; mg/L; 26; 32; 23; 25; 26.5; 500; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 8.4; 8.9; 7.2; 7.8; 8.075; 300; 350; 达标. 氨氮; mg/L; 1.04; 1.07; 1.09; 0.985; 1.046; 45; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.09; 0.10; 0.10; 0.09; 0.095; 8; 8; 达标. 总氮; mg/L; 5.26; 5.39; 5.37; 5.25; 5.32; 70; /; 达标. 动植物油; mg/L; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; 100; 100; 达标. 石油类; mg/L; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; 20; /; 达标. 监测项目; 2025.10.21检测结果; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 罗田县长源污水处理厂接管标准; 达标情况. 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值或范围. pH; 无量纲; 7.5; 7.4; 7.4; 7.5; 7.4-7.5; 6-9; 6-9; 达标. 色度; 倍; 6; 7; 7; 7; 6.75; /; /; /. 悬浮物; mg/L; 7; 7; 6; 8; 7; 400; 400; 达标. 化学需氧量; mg/L; 25; 29; 30; 26; 27.5; 500; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 8.1; 8.9; 8.6; 7.7; 8.325; 300; 350; 达标. 氨氮; mg/L; 0.846; 0.807; 0.799; 0.861; 0.828; /; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.09; 0.09; 0.10; 0.10; 0.38; 8; 8; 达标. 总氮; mg/L; 5.27; 5.41; 5.31; 5.41; 5.35; /; /; 达标. 动植物油; mg/L; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; 100; 100; 达标. 石油类; mg/L; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; 20; /; 达标. - （2）废气检测结果 ①无组织废气 在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气排放监控浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）附录A中NMHC排放限值要求：10mg/m3。项目无组织废气具体监测结果见表7-3和表7-4。 表7-3 厂界无组织废气检测结果一览表 监测时间; 检测项目; 测点 编号; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025年10月20日; 监测气象参数; 阴，14~15℃ 北风1.8m/s，气压100.8Kpa; /; /. 非甲烷总烃（mg/m3）; G1; 0.52; 0.56; 0.54; 4.0; 达标. G2; 0.63; 0.68; 0.65; 达标. G3; 0.63; 0.62; 0.68; 达标. 氨（mg/m3）; G1; 0.11; 0.14; 0.10; 1.5; 达标. G2; 0.15; 0.19; 0.16; 达标. G3; 0.13; 0.16; 0.14; 达标. 硫化氢（mg/m3）; G1; ND（0.001）; ND（0.001）; ND（0.001）; 0.06; 达标. G2; ND（0.001）; ND（0.001）; ND（0.001）; 达标. G3; 0.001; ND（0.001）; ND（0.001）; 达标. 臭气浓度（无量纲）; G1; <10; <10; <10; 20; 达标. G2; <10; <10; <10; 达标. G3; <10; <10; <10; 达标. 2025年10月21日; 监测气象参数; 阴，15~16℃ 北风1.8m/s，气压101.0Kpa; /; /. 非甲烷总烃（mg/m3）; G1; 0.56; 0.59; 0.59; 4.0; 达标. G2; 0.63; 0.68; 0.66; 达标. G3; 0.67; 0.67; 0.64; 达标. 氨（mg/m3）; G1; 0.10; 0.13; 0.08; 1.5; 达标. G2; 0.15; 0.18; 0.17; 达标. G3; 0.17; 0.16; 0.19; 达标. 硫化氢（mg/m3）; G1; ND（0.001）; ND（0.001）; ND（0.001）; 0.06; 达标. G2; ND（0.001）; ND（0.001）; ND（0.001）; 达标. G3; ND（0.001）; 0.002; 0.001; 达标. 臭气浓度（无量纲）; G1; <10; <10; <10; 20; 达标. G2; <10; <10; <10; 达标. G3; <10; 11; <10; 达标. 备注：ND表示检测结果低于方法检出限。 表7-4 厂内无组织废气检测结果一览表 监测日期; 检测项目; 测点编号; 检测结果（单位：mg/m3）; 标准限值; 达标情况; 监测期间 气象参数. 第一次; 第二次; 第三次. 2025年10月20日; 非甲烷总烃; G4; 0.79; 0.71; 0.78; 10mg/m3; 达标; 阴，14℃ 北风1.8m/s，气压100.8Kpa. 2025年10月21日; 非甲烷 总烃; G4; 0.83; 0.71; 0.78; 达标; 阴，16℃ 北风1.8m/s，气压101.3Kpa. ①有组织废气 在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目中天然气锅炉燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求：颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3。具体监测结果见表7-5。 表7-5 DA001天然气锅炉废气排气筒（H=18）出口检测结果一览表 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 均值或最大值. 2025年10月20日; 标干烟气流量; Nm3/h; 3659; 3709; 3473; 3614; /; /. 烟气温度; ℃; 92.3; 86.7; 87.3; 88.8; /; /. 含氧量; %; 8.04; 7.97; 7.69; 7.90; /. 流速; m/s; 8.2; 8.2; 7.7; 8.0; /; /. 二氧化硫; 实测浓度; mg/Nm3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /; /. 折算浓度; mg/Nm3; ND（4）; ND（4）; ND（4）; ND（4）; 50; 达标. 排放速率; kg/h; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/Nm3; 42; 44; 38; 41; /; /. 折算浓度; mg/Nm3; 57; 59; 50; 55; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 0.154; 0.163; 0.132; 0.150. 2025年10月21日; 标干烟气流量; Nm3/h; 3572; 3363; 3401; 3445; /; /. 烟气温度; ℃; 83.4; 80.9; 81.5; 81.9; /; /. 含氧量; %; 6.68; 7.02; 6.68; 6.79; /. 流速; m/s; 7.8; 7.3; 7.4; 7.5; /; /. 二氧化硫; 实测浓度; mg/Nm3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /; /. 折算浓度; mg/Nm3; ND（4）; ND（4）; ND（4）; ND（4）; 50; 达标. 排放速率; kg/h; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/Nm3; 46; 44; 46; 45; /; /. 折算浓度; mg/Nm3; 56; 55; 56; 56; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 0.164; 0.148; 0.156; 0.156. 表7-6 DA001天然气锅炉废气排气筒（H=18）出口检测结果一览表 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 2025年10月20日; 标干烟气流量; Nm3/h; 3659; /; /. 烟气温度; ℃; 92.3; /; /. 含氧量; %; 8.04; /. 流速; m/s; 8.2; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/Nm3; 6.5; /; /. 折算浓度; mg/Nm3; 8.8; 20; 达标. 排放速率; kg/h; 0.024. 2025年10月21日; 标干烟气流量; Nm3/h; 3572; /; /. 烟气温度; ℃; 83.4; /; /. 含氧量; %; 6.68; /. 流速; m/s; 7.8; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/Nm3; 7.1; /; /. 折算浓度; mg/Nm3; 8.7; 20; 达标. 排放速率; kg/h; 0.025. （3）噪声检测结果 在验收监测期间，该项目各设施运转正常，厂界东北侧、西南侧、西北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。厂界东南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；具体监测结果见表7-7。 表7-7 项目噪声检测结果一览表 监测时间; 测点编号; 测点位置; 测量值/dB(A); 标准值/dB(A); 达标情况. 昼间（6:00--22:00）; 夜间 （22:00--6:00）. 2025年10月20日; N1; 厂界东北侧外1m处; 62; 54; 65/55; 达标. N2; 厂界东南侧外1m处; 60; 54; 70/55; 达标. N3; 厂界西南侧外1m处; 62; 54; 65/55; 达标. N4; 厂界西北侧外1m处; 60; 52; 65/55; 达标. 2025年10月21日; N1; 厂界东北侧外1m处; 58; 51; 65/55; 达标. N2; 厂界东南侧外1m处; 61; 52; 70/55; 达标. N3; 厂界西南侧外1m处; 59; 50; 65/55; 达标. N4; 厂界西北侧外1m处; 62; 53; 65/55; 达标. （4）污染物排放总量核算 根据国家确定对COD、氨氮、总磷/磷酸盐、SO2、NOx、挥发性有机物、烟粉尘等七种污染物实施总量控制。根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及环评报告的内容，结合本项目的工艺特征和污染物排放特点，确定此项目污染物排放量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、烟粉尘和VOCs。 项目一期生活废水、生产废水经（水解酸化+SBR，规模60m3/d）处理设施处理后进入罗田县长源污水处理厂进行后续处理。项目食堂油烟废气经抽油烟装置引至屋顶排放；烘干灭菌废气经正压收集+三级过滤处理后无组织排放；锅炉燃烧废气设置18m高排气筒排放；污水处理站恶臭通过加强区域通风与厂区绿化无组织排放。质检化验废气经通风橱收集后无组织排放。环评确认本项目废水污染物总量为：COD：0.96t/a、氨氮：0.1t/a、SO2：1.21t/a、NOx：5.63t/a、烟粉尘：0.74t/a。 实际验收情况：生产废水、生活废水经（水解酸化+SBR，规模60m3/d）处理设施处理后通过市政管网进入罗田县长源污水处理厂进行后续处理。项目食堂油烟废气经抽油烟装置引至屋顶排放；烘干灭菌废气经正压收集+三级过滤处理后无组织排放；锅炉燃烧废气设置18m高排气筒排放；污水处理站恶臭通过加强区域通风与厂区绿化无组织排放。 本项目左卡尼汀口服液生产线按90个工作日计，项目废气、废水污染物总量核算情况见下表7-8~7-9。 表7-8 项目废气污染物排放总量统计表 污染物; 平均生产负荷（%）; 标况风量（m3/h）; 平均排放速率（kg/h）; 年排放时间（h/a）; 年排放量（t/a）; 环评总量批复指标（t/a）. DA001; 颗粒物; 100%; 3615.5; 0.0245; 360; 0.009; 0.74. 二氧化硫; 3529.5; 0.000007; 0.0000025; 1.21. 氮氧化物; 0.153; 0.055; 5.63. 备注：废气污染物排放总量=平均排放速率×年排放时间/1000/生产负荷）. 表7-9 项目废水污染物排放总量统计表 污染物; 污水处理厂许可排放浓度（mg/L）; 废水排放量（t/a）; 污染物实际排放量（t/a）; 环评总量批复指标（t/a）. 化学需氧量; 50; 2633.22; 0.132; 0.96. 氨氮; 5; 0.013; 0.1. 备注：废水污染物排放总量=污水处理厂许可排放浓度×废水排放量/1000/1000。. 综上，根据上表可知，废水、废气污染物排放量满足环评总量批复指标。

# 表八  环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 本次项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废反渗透膜、废包装材料、不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、废机油及包装桶、含油抹布及手套。生活垃圾经收集后交由环卫部门清运，废包装材料暂存一般工业固废暂存间交由物资回收部门回收，废反渗透膜暂存一般工业固废暂存间由厂家回收；不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、化学品包装物、生化污泥、废机油及包装桶、含油抹布及手套暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位处置。

环保管理制度及人员责任分工： 公司已经成立了环保管理领导小组，由公司经理彭另担任负责人，协调和管理公司的环保工作，各个岗位均有专人负责管理。

环保设施运行、维护情况 净化车间正压收集+三级过滤. 污水处理设施; 锅炉排气筒. 一般固废暂存间; 危险废物暂存间. 污水排放口; 雨水排放口.

卫生防护距离落实情况 根据环评要求，项目净化车间、污水处理站的卫生防护距离为100m。根据现场踏勘，净化车间西北侧约125m处为周家咀，北侧172m处为罗田县第八小学，东北侧紧邻湖北食为天药业，西南侧40m处为湖北三维纺织。项目卫生防护距离内无环境敏感点，项目卫生防护距离已落实。

项目竣工环境保护验收清单落实情况 该项目环保审批手续齐全，执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。对比环评报告表“三同时”竣工验收清单以及项目实际环保措施落实情况如下： 表8-1 项目“三同时”竣工验收清单及环保投资一览表 项目; 污染源; 环境保护措施; 设计环保投资（万元）; 预计处理效果; 实际采取的环保措施; 实际环保投资（万元）; 落实情况. 废气; 净化车间废气; 无组织; 口服液生产线废气经正压收集+三级过滤处理后无组织排放; 12; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 口服液生产线废气经正压收集+三级过滤处理后无组织排放; 15; 基本落实. 天然气燃烧废气; 10m高排气筒直排; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 通过18m高排气筒排放. 污水处理站恶臭; 通过通风换气和大气扩散排放; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 污水处理站恶臭：加强区域通风与厂区绿化. 食堂废气; 经1套油烟净化装置处理后通过专用烟道排放; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中标准要求; 经抽油烟机通过油烟管道引入屋顶排放. 废水; 生活污水、 生产废水、初期雨水; 一座处理能力为60t/d的 污水站，处理工艺为“水解酸化+SBR”，配套有效容积为30m3的事故池一座。; 150; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及罗田县长源污水处理厂接管标准中严者; 工艺：水解酸化+SBR，规模：60m3/d，事故应急池二期建设; 110; 已落实. 噪声; 设备噪声; 优化平面布置；隔声、吸声、减震降噪措施；低噪声设备；加强设备维护等; 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准; 选用低噪声设备，车间合理布局，设备进行减震处理，加强设备维护，进行建筑隔声，绿化降噪。; 3; 已落实. 固体废物; 办公生产; 生活垃圾; 交由环卫部门处置; 0.2; 不排入外环境，妥善处置; 交由环卫部门处置; 0.2; 已落实. 一般工业固废; 20m2的一般固废暂堆棚一座，地面硬化，防风、防雨，四周设置围挡; 2. 已建一座20m2一般固废暂存间，地面硬化，防风、防雨，四周设置围挡; 2. 危险废物; 10m2的危废暂存间一座，防渗、防风、防雨、防火、防晒。; 3; 已建一座19.94m2危废暂存间，防渗、防风、防雨、防火、防晒。; 3. 风险; 初期雨水池; /; 10; 有效容积为35m3的初期雨水池一座; 暂未设置，与二期项目同建; /; 未落实. 合计; /; /; /; 133.2; /. 表8-2 项目环评批复落实一览表 项目; 环评批复中提出的环境保护措施; 环境保护措施的实际执行情况; 是否落实. 建设内容; 项目总投资16000万元，其中环保投资：217.2万元，总占地面积35955.7m2。项目主要对原湖北金罗丝绸有限公司的2栋生产车间和1栋仓库进行改建后加以利用，并新建生产厂房3栋，配套建设相应的环保、给排水、供配电、供热等公辅设施。项目分两期建设，其中一期建设片剂、胶囊剂、颗粒剂和口服制剂生产线各1条，二期建设食品饮料生产线和中药饮品片生产线各1条。建成后年产片剂3500万片、胶囊剂1000万粒、颗粒剂500万袋、口服液300万支、食品饮料1000万瓶、中药饮片200吨。（医疗器械和消毒用品项目因市场原因暂时不实施，不列入本次环评范围之内，后续如果实施则另行环评）。; 项目一期总投资6000万元，其中环保投资：133.2万元，总占地面积35955.7m2。项目主要对原湖北金罗丝绸有限公司的2栋生产车间和1栋仓库进行改建后加以利用，并新建生产厂房3栋，配套建设相应的环保、给排水、供配电、供热等公辅设施。项目分两期建设，其中一期片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线未建设，已建口服制剂生产线1条，规模：口服液300万支，二期项目未实施。; 已落实. 废水; 项目运营期废水主要为生产废水、初期雨水和生活废水。生产废水、生活废水和初期雨水应采取自建一座处理能力为60t/d的污水站进行预处理（工艺为“水解酸化+SBR”)，使外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和罗田县长源污水处理有限公司接管标准要求后，排入经济开发区污水管网，由罗田县长源污水处理有限公司进行深度处理。项目应配套建设有效容积为30m2的事故池和有效容积为35m2的初期雨水收集池各一座。; 生活废水、生产废水经（水解酸化+SBR，规模60m3/d）处理设施处理后排入市政管网进入罗田县长源污水处理厂进行后续处理。外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及罗田县长源污水处理厂接纳标准。项目事故应急池和初期雨水池与二期项目同建; 已基本落实. 废气; 项目运营期废气主要为制剂生产和中药饮片生产过程中产生的含尘废气、锅炉废气、污水处理站恶臭气体及食堂油烟。项目制剂生产过程中产生的含尘废气应经2套滤筒式除尘系统处理后通过15m高排气筒高空排放；中药饮片生产过程中产生的含尘废气应经布袋除尘系统处理后通过15m高的排气筒高空排放。使废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准限值要求。项目新建一台4t/h的燃气锅炉为生产工序提供热源，锅炉采用天然气为燃料，锅炉废气应通过1根10米高的排气筒直接排放，使锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放标准；污水处理站采用地埋式，通过通风换气和大气扩散排放。食堂油烟应安装油烟净化器处理，使外排的油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中 标准要求，通过专用烟道高于屋顶3米排气筒排放。; 工艺废气：D级洁净车间正压收集+三级过滤处理后无组织排放，并加强厂区绿化，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准限值；天然气锅炉燃烧废气通过18m高排气筒排放，锅炉废气满足《锅炉大气污染 物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放标准；污水处理站采用部分地埋式，通过通风换气和大气扩散排放；食堂油烟经抽油烟机通过油烟管道引入屋顶排放。; 基本落实. 噪声; 项目噪声源主要为生产线设备、除尘设备、锅炉等产生的噪声。项目应选用低噪设备，对产噪设备应采取隔声、吸声、减震降噪措施；优化平面布置，加强设备维护和绿化建设，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准限值要求; 选购低噪设备，合理布局，同时通过消声、减振、隔音和距离衰减等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准限值要求。; 已落实. 固体废物; 项目运营期固体废物主要为一般工业固体废物（废滤渣、碎玻璃瓶、废包装物、污 水处理站污泥入、危险废物（不合格药品、除尘渣、废滤布、质检室废药剂和废液）和生活垃圾等。一般工业固体废物和生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处置，其中废包装物交由物质部门回收利用，应建设20m2的一般固废暂堆棚一座，地面硬化，防风、防雨，四周设置围挡。危险废物应按要求规范设置专用的危险废物临时暂存间贮存，委托有资质的单位进行安全处理。; 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、废RO膜、化学品包装物、滤渣、不合格品、生化污泥、滤网、滤尘、化验废物、废机油及包装桶、含油抹布及手套。生活垃圾经收集后交由环卫部门清运，废包装材料暂存一般工业固废暂存间（20m2）交由物资回收部门回收；废RO膜暂存一般工业固废暂存间交由厂家回收；化学品包装物、滤渣、不合格品、生化污泥、滤网、滤尘、化验废物、废机油及包装桶、含油抹布及手套暂存于危险废物暂存间（19.94m2）后交由有资质单位处置。; 已落实. 监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关规范要求以及环评报告中自行监测要求，建设单位应定期委托第三方对项目排放的污染物进行监测，具体监测内容如下。 - 监测计划：本项目监测计划见表8-3。 表8-3 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测机构. 无组织废气; 厂界四周; 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 每半年监测一次; 委托第三方有资质监测单位. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 每年监测一次; 委托第三方有资质监测单位. 二氧化硫; 每月监测一次. 氮氧化物; 每年监测一次. 废水; 废水排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷、总氮; 每半年监测一次; 委托第三方有资质监测单位. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度监测一次; 委托第三方有资质监测单位. （2）监测数据的分析处理与管理 ①在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报管理机构，及时采取改进或加强污染控制的措施； ②建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预； ③定期对监测数据进行综合分析，掌握废气达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报； ④建立监测资料档案。

# 表九  验收监测结论

验收监测结论： 1、环境保护设施调试运行效果 （1）污染物排放监测结果 在验收监测期间的生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，通过监测结果分析得出以下结论： 该项目落实了环境影响评价建议和审批意见要求，建设单位执行环保“三同时”制度，基本做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，落实了提出的污染防治措施和建议及相应环保投资。 ①废水监测情况：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，废水监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及罗田县长源污水处理厂接管标准。 ②废气监测结果： 无组织废气：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气排放监控浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）附录A中NMHC排放限值要求：10mg/m3。 有组织废气：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目中天然气锅炉燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求：颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物500mg/m3。 ③噪声监测结果：在验收监测期间，该项目各设施运转正常，厂界东北侧、西南侧、西北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。厂界东南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 ④固体废物处置调查情况：固体废物主要为生活垃圾、废反渗透膜、废包装材料、不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、废机油及包装桶、含油抹布及手套。生活垃圾经收集后交由环卫部门清运，废包装材料暂存一般工业固废暂存间交由物资回收部门回收，废反渗透膜暂存一般工业固废暂存间由厂家回收；不合格药品、废滤布、质检室废药剂和废液、化学品包装物、生化污泥、废机油及包装桶、含油抹布及手套暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位处置。 ⑤项目废水、废气污染物排放量满足环评总量批复指标。 - 2、验收结论 经我公司自查，湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目验收情况基本落实了环评及批复的要求，并依据验收监测结果，废水、废气、噪声主要污染指标达标排放，固体废物均妥善处置。符合环境保护验收条件，同意通过验收。 3、建议 （1）加强环境管理，做好设备的运行和维护，确保废水、废气、噪声稳定达标排放，并按监测计划定期开展环境监测。 （2）做好重点区域的防渗措施，完善危险废物储存、转运等过程管理的台账记录。 （3）规范建设初期雨水池、事故应急池，确保事故废水能有效收集。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖北欣泽霏药业有限公司                                 填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 湖北欣泽霏药业有限公司医药制剂生产、食品饮料加工、中药饮片、医疗器械、消毒用品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 罗田县经济开发区凤山大道102号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 湖北欣泽霏药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 438700 |  | 联系电话 |  |  |  | 15629439860 |  |  |
|  | 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2019年6月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产片剂3500万片、胶囊剂1000万粒、颗粒剂500万袋、口服液300万支、食品饮料1000万瓶、中药饮片200吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产口服液300万支 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 16000 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 217.2 |  | 所占比例% |  |  | 1.36 |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  | 湖北欣泽霏药业有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 6000 |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 133.2 |  | 所占比例% |  |  | 2.2 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 湖北欣泽霏药业有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 黄冈市生态环境局罗田县分局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 罗环函[2019]12号 |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2019年4月15日 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 武汉华咨同惠科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 博创检测（湖北）有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 110 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 15 |  | 噪声治理(万元) |  |  |  | 3 |  | 固废治理(万元) |  |  | 5.2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 0 |  | 其它(万元) |  |  | 0 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际 排放总量 (9) |  |  | 区域平衡替代削减量(10) |  |  | 排放增减量(11) |  |
|  | 废水 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | 0.2633 |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  |  | 50 |  |  |  | 0.132 |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  | / |  |  | 5 |  |  |  | 0.013 |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | 0.0000025 |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | 0.055 |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 粉尘 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | 0.009 |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（11）=（6）-（8）-（10），（9）=（4）-（5）-（8）-（10）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年