湖北中工精细陶瓷有限公司

氧化铝陶瓷基片生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 湖北中工精密材料有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 湖北中工精密材料有限公司 |

二〇二六年三月

建设单位： 湖北中工精密材料有限公司

建设单位法人代表:  付伟磊	（签字）

编制单位： 湖北中工精密材料有限公司

编制单位法人代表:  付伟磊	（签字）

建设单位：湖北中工精密材料有限公司（盖章）

电话:13676930654

注册地址：湖北省黄冈市麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号A2栋

编制单位：湖北中工精密材料有限公司（盖章）

电话:13676930654

建设地址：湖北省黄冈市麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号A2栋

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  工程概况	4

表三  主要污染源、污染物处理和排放	15

表四  建设项目环境影响评估报告主要结论及审批部门决定	18

表五  验收监测质量保证及质量控制	21

表六  验收监测内容	23

表七  验收监测期间生产工况记录以及验收监测结果	25

表八  环保检查结果	29

表九  验收监测结论	35

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	37

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境关系示意图

附图3：项目总平面布置及雨污管网图

附图4：项目验收监测点位图

附图5：项目卫生防护距离包络线图

附图6：项目分区防渗图

附件：

附件1：营业执照

附件2：项目环评批复

附件3：工况证明

附件4：危险废物处置协议

附件5：一般固废处置合同

附件6：说明

附件7：验收监测报告

附件8：排污许可证

附件9：工商变更说明

附件10：废水处置协议

附件11：防渗材料发票

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 表一  项目基本情况

| 建设项目 名称 | 湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 名称 | 湖北中工精密材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 | 新建■ 改扩建 迁建 技术改造 |  |  |  |  |
| 环评设计 规模 | 年产氧化铝陶瓷基片1000万片 |  |  |  |  |
| 实际建设 规模 | 年产氧化铝陶瓷基片1000万片 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025年3月 | 开工建设时间 |  | 2025年4月 |  |
| 投入试生产时间 | 2025年6月 | 验收现场监测时间 |  | 2025年11月11日~11月12日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 黄冈市生态环境局麻城市分局 | 环评报告表编制单位 |  | 湖北黄达环保技术咨询有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | 湖北中工精密材料有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 湖北中工精密材料有限公司 |  |
| 投资总概算 | 6000万元 | 环保投资总概算 | 190万元 | 比例 | 3.2% |
| 实际总投资 | 6000万元 | 实际环保投资 | 190万元 | 比例 | 3.2% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； （8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日实施）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日实施）； （10）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函[2020]688号； （11）湖北黄达环保技术咨询有限公司编制完成的《湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目环境影响报告表》（2024年9月）； （12）关于湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目环境影响报告表的批复（麻环审[2025]14号），2025年3月12日； （13）2026年2月2日已完成排污许可证简化管理，排污许可证编号：91421181MAC3P30B6D001U，有效期为2026-02-06至2031-02-05。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、污染物排放标准 （1）废气：项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。项目有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 （2）废水：项目废水主要为生活污水和生产废水（砂光废水、冲洗废水）。生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区及周边绿化，不外排。生产废水经厂区沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （3）噪声：项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）固体废物：项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 表1-1 污染物排放标准明细表 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂界. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 厂界. 《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）; 附录A表A.1; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 10mg/m3; 厂区内. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 有组织; 非甲烷总烃; 20m高排气筒；120mg/m3，17kg/h; 脱泡、流延. 非甲烷总烃; 20m高排气筒；120mg/m3，17kg/h; 烧结. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; /; 等效连续A声级; 3类：昼间/夜间65dB(A)/55dB(A); 厂界东侧. 厂界西侧. 厂区北侧. 固废; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二  工程概况

1、项目建设基本情况 湖北中工精细陶瓷有限公司（原公司）租赁湖北乐尔医疗设备股份有限公司位于麻城市经济开发区低碳产业园兴源路的空置厂房，投资6000万元建设湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目。项目主要建设内容：租赁厂房2栋，总建筑面积4000平方米。购置3条生产线，配套环保设备及其他附属设施。年产陶瓷基片1000万件。公司于2026年1月30日将公司名称变更为湖北中工精密材料有限公司（见附件9）。 本次验收实际建设内容：投资6000万元，租赁厂房2栋，总建筑面积4000平方米。购置3条生产线，配套环保设备及其他附属设施。年产陶瓷基片1000万件，与环评批复一致。 2024年9月我公司委托湖北黄达环保技术咨询有限公司编制了《湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目环境影响报告表》，并于2025年3月12日取得环评批复（麻环审〔2025〕14号）。2026年2月2日已完成排污许可证简化管理，排污许可证编号：91421181MAC3P30B6D001U，有效期为2026-02-06至2031-02-05。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定，建设单位进行自主验收。我公司进行资料核查和现场踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，并根据环评报告表、环评批复文件及相关标准要求编制了监测方案。同时委托博创检测（湖北）有限公司于2025年11月11日~2025年11月12日对湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目的废气、噪声进行竣工验收检测并出具检测报告。并根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收监测报告表。 项目验收内容为湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求的落实情况。监测内容为废气、噪声、废水处置情况、固体废弃物处置情况检查、环境管理检查。 2.工程内容及规模 （1）地理位置 本项目位于麻城市经济开发区低碳产业园，地理坐标为114°55′22.426″E,31°8′34.992″N。项目东侧304m处为熊家堰坎，东北侧460m处为大路店，西北侧373m处盛家凹塆。与环评期间一致，无变化。本项目地理位置图见附图1，项目周边关系情况见附图2、项目平面布置情况见附图3。 （2）建设内容 本项目产品方案见表2-1，建设概况核查见表2-2，主要工程内容核查见表2-3，主要设备见表2-4。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 名称; 环评设计年产量; 实际年产量; 备注. 1; 氧化铝陶瓷基片; 1000万片; 1000万片; 139*190*（0.3-1），约25—90g/片，用于电路基板及电子元器件散热基板制造. 表2-2 项目概况核查表 序号; 基本情况; 环评及批复阶段建设内容; 实际建设情况; 与环评及批复要求的一致性. 1; 项目名称; 湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目; 湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目; 一致. 2; 建设地点; 湖北省黄冈市麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号A2栋; 湖北省黄冈市麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号A2栋; 一致. 3; 建筑面积; 4000平方米; 4000平方米; 一致. 4; 项目性质; 新建; 新建; 一致. 5; 项目所属行业; C3985电子专用材料制造; C3985电子专用材料制造; 一致. 6; 总投资; 6000万元; 6000万元; 一致. 7; 环保投资; 190万元; 190万元; 一致. 8; 劳动定员; 70人; 70人; 一致. 9; 工作制度; 24h/d; 24h/d; 一致. 10; 年工作日; 300天; 300天; 一致. 表2-3 主要工程内容核查表 序号; 项目组成; 名称; 环评及批复阶段建设内容; 实际建设情况; 与环评的一致性. 1; 主体工程; 1#车间; 建筑面积2300m2，位于厂区东侧，自北至南依次设置喷砂区、烧结区、激光区、敷粉区、成品仓库、办公区。; 建筑面积2300m2，位于厂区东侧，自南至北依次设置办公区、烧结区、整平区、激光区、出货区、出货检验区、电机房。; 不一致，车间布局调整，本车间内布局调整，未产生对环境不利因素. 2#车间; 建筑面积1700m2，位于厂区西侧，北侧设置制浆区，南侧东部设置整平区，西侧设置原料仓库。; 建筑面积1700m2，位于厂区西侧，北侧设置投料、制浆脱泡区，南侧东部设置成品仓库，西侧设置流延区、南侧设置为原料仓库。. 2; 辅助工程; 原料存储区; 建筑面积400m2，位于2#车间西南侧，用于原料存储。; 建筑面积400m2，位于2#车间南侧，用于原料存储。; 不一致，原料仓库位于2#车间南侧，本车间内布局调整，未产生对环境不利因素. 危险化学品仓库; 建筑面积100m2，位于2#车间西南侧，用于邻苯二甲酸二丁酯、乙醇、丁酮等危险化学品存储。; 建筑面积100m2，位于厂区西北侧，用于邻苯二甲酸二丁酯、乙醇、丁酮等危险化学品存储。; 不一致，危化品仓库位于厂区西北侧，平面布局调整，未产生对环境不利因素. 成品存储区; 建筑面积100m2，位于2#车间西南侧，用于成品存储。; 建筑面积100m2，位于2#车间东侧，用于成品存储。; 不一致，成品仓库位于2#车间东侧，本车间内布局调整，未产生对环境不利因素. 3; 公用工程; 给水系统; 项目敷粉用水来自外购纯净水，其余用水均由市政供水管网供给。; 项目敷粉用水来自外购纯净水，其余用水均由市政供水管网供给。; 一致. 排水系统; 项目采取雨污的分流制，项目雨水经过厂区雨水管网系统收集后排入市政雨水管网；生产废水（砂光废水、清洗废水）经沉淀池处理后回用，喷淋废液收集后交有资质单位处置；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后用于厂区及周边区域绿化，不外排。; 项目采取雨污的分流制，项目雨水经过厂区雨水管网系统收集后排入市政雨水管网；生产废水（砂光废水、清洗废水）经沉淀池处理后回用，喷淋废液收集后交有资质单位处置；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后交环卫部门处置，不外排。; 不一致，生活污水经一体化生活污水处理设施处理后交环卫部门处置，已与环卫部门签订处置协议. 供电系统; 用电由市政供电线路引入。; 用电由市政供电线路引入。; 一致. 供热系统; 项目均采用脱泡、流延、烧结、整平均采用电加热。; 项目脱泡、流延、烧结、整平均采用电加热。; 一致. 4; 环保工程; 污水处理; 项目采取雨污的分流制，项目雨水经过厂区雨水管网系统收集后排入市政雨水管网；生产废水（砂光废水、清洗废水）经沉淀池处理后回用，喷淋废液收集后交有资质单位处置；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后用于厂区及周边区域绿化，不外排。; 项目采取雨污的分流制，项目雨水经过厂区雨水管网系统收集后排入市政雨水管网；生产废水（砂光废水、清洗废水）经沉淀池处理后回用，喷淋废液收集后交有资质单位处置；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后用于厂区及周边区域绿化，不外排。; 不一致，生活污水经一体化生活污水处理设施处理后交环卫部门处置，已与环卫部门签订处置协议. 废气处理; 投料粉尘：经布袋除尘器处理后，于封闭车间内沉降，最终无组织排放； 脱泡、流延VOCs：经冷凝回收+三级水喷淋处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放； 烧结VOCs：经催化燃烧处置后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放； 激光划线粉尘：于封闭车间内沉降，最终无组织排放。; 投料粉尘：经布袋除尘器处理后，于封闭车间内沉降，最终无组织排放； 脱泡、流延VOCs：经冷凝回收+三级水喷淋处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放； 烧结VOCs：经催化燃烧处置后，通过1根20m高排气筒（DA002）排放； 激光划线粉尘：于封闭车间内沉降，最终无组织排放。; 不一致，排气筒DA001和DA002高度变为20m. 噪声处理; 采购低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施。; 采购低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施。; 一致. 固废处理; 生活垃圾：统一收集后，交由环卫部门清运处理。 一般固体废物：未利用粉料、不合格品收集后外售物资回收公司；边角料、除尘器收尘收集后回用于生产；沉淀泥料委托专业公司处置。 危险废物：分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理。 在成品仓库内设置一处20m2危废暂存间及一处20m2一般固废暂存间; 生活垃圾：统一收集后，交由环卫部门清运处理。 一般固体废物：未利用粉料、不合格品、沉降粉尘收集后外售物资回收公司；边角料、除尘器收尘收集后回用于生产；沉淀泥料委托专业公司处置。 危险废物：分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理。 在厂区西侧设置一处18m2危废暂存间，在厂区北侧设置20m2一般固废暂存间; 不一致，危废暂存间位于厂区西侧（18m2），一般固废暂存间设置于厂区北侧(20m2）. 地下水与土壤; 分区防渗：危废暂存间、原料仓库、危险化学品仓库、制浆区按重点防渗区建设；除制浆区外生产区、一体化生活污水处理设施区按一般防渗区建设；其他区域进行简单防渗。; 分区防渗：危废暂存间、原料仓库、危险化学品仓库、制浆区按重点防渗区建设；除制浆区外生产区、一体化生活污水处理设施区按一般防渗区建设；其他区域进行简单防渗。; 一致. 表2-4 主要设备一览表 序号; 环评及批复阶段主要生产设备; 实际建设的主要生产设备; 与环评及批复要求的一致性. 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）; 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）. 1; 球磨机; BM-1200; 3; 球磨机; BM-1200; 3; 一致. 2; 球磨机; /; 2; 球磨机; /; 2; 一致. 3; 脱泡机; TPJ-300; 2; 脱泡机; TPJ-300; 2; 一致. 4; 冲床机; APA-25; 1; 冲床机; APA-25; 1; 一致. 5; 流延机; /; 2; 流延机; /; 2; 一致. 6; 窑炉机; /; 2; 窑炉机; /; 2; 一致. 7; 抚平炉; /; 1; 抚平炉; /; 1; 一致. 8; 激光机; SPL-Lasercutting2000; 1; 激光机; SPL-Lasercutting2000; 1; 一致. 9; 激光机; GDC-CLS5045-x; 1; 激光机; GDC-CLS5045-x; 1; 一致. 10; 除砂清洗; TY-12MS-90-680; 1; 除砂清洗; TY-12MS-90-680; 1; 一致. 11; 喷砂机; /; 1; 喷砂机; /; 1; 一致. 12; 高速分散机; FSJ-600; 1; 高速分散机; FSJ-600; 1; 一致. 13; 溶剂回收机; SZ-DWH-1502; 1; 溶剂回收机; SZ-DWH-1502; 1; 一致. 14; 空压机; ES-30/8; 1; 空压机; ES-30/8; 1; 一致. 15; 空压机; ZLSL0018; 1; 空压机; ZLSL0018; 1; 一致. 16; 敷粉机; /; 1; 敷粉机; /; 1; 一致. 17; 模具; /; 8; 模具; /; 8; 一致. 原辅材料消耗及水平衡： （1）本项目主要原辅材料消耗量见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 环评设计年消耗量; 实际年消耗量; 来源; 规格. 原辅料. 1; 氧化铝粉; 360; 360; 外购; 25kg/袋. 2; 助溶剂; 10; 10; 50kg/袋. 3; 乙醇; 4.76; 4.76; 160kg/桶. 4; 丁酮; 4.76; 4.76; 160kg/桶. 5; 蓖麻油; 4; 4; 200kg/桶. 6; 邻苯二甲酸二丁酯; 7; 7; 200kg/桶. 7; 聚乙烯醇缩丁醛酯-B30; 4.95; 4.95; 15kg/袋. 8; 聚乙烯醇缩丁醛酯-B60; 10.5; 10.5; 15kg/袋. 9; 隔粘粉; 0.15; 0.15; 1kg/袋. 10; PAC; 0.002; 0.002; 1kg/袋. 能源. 1; 新鲜水; 1099m3/a; 1099m3/a; 市政给水管网; /. 2; 电; 400万kW·h/a; 400万kW·h/a; 由市政电网直接供给; /. （2）本项目原辅料理化性质见表2-6 表2-6 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃爆性; 毒性毒理. 氧化铝粉; 白色粉末，沸点2980℃，熔点2010~2050℃，不溶于水，密度3.9—4.0g/cm3; 不燃; 无毒. 乙醇; C2H6O，无色液体，有酒香与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。分子量，46.07，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，闪点：13℃，相对密度（水=1）：0.79，饱和蒸汽压：（KPa）：5.33（19℃），易挥发。; 易燃液体，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物，爆炸上限%（V/V））：19，爆炸下限%（V/V）：3.3; LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）. 丁酮; C4H8O，无色透明液体，有类似于丙酮的气味，易挥发，能与乙醇、乙醚等油类混溶分子量：72.11，相对密度（水=1）：0.805，沸点：79.6℃，闪点：1.1℃，易挥发。; 易燃，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物，爆炸上限%（V/V）：11.5，爆炸下限%（V/V）：1.81; LC50：3400mg/kg，（大鼠经口）. 蓖麻油; C57H104O9，无色至淡黄色的透明黏稠油状液体，有蓖麻籽油固有的微臭味，密度（g/mL25/25℃）：0.945-0.965；燃点：449℃，闪点：229.4℃。; 可燃; 无资料. 邻苯二甲酸二丁酯; C16H28O5增塑剂，用于增加基片的塑性，无色无味透明，分子量：278.34，无色油状液体，熔点：-35℃，沸点340℃，闪点：171.1℃。; 可燃; LD50：12000mg/kg，（大鼠经口）；LC50：7900mg/m3，（大鼠吸入）. 聚乙烯醇缩丁醛酯; C16H28O5，白色粉末，具有优良的柔软性和挠曲性，密度：1.07g/cm3，闪点353.3℃。; 可燃; 无资料. （3）水平衡 供水：项目供水由市政供水管网供给，水质水量满足生产需求。项目用水主要为员工生活用水及生产用水。 排水：根据现场核查，本项目采用雨污分流，雨水通过厂区地面雨水沟渠收集排入市政雨水管网。项目废水主要为生产废水、生活污水。 ①生活污水 项目生活污水经一体化生活污水处理设施后处理后，用于厂区及周边绿化，不外排。 ②生产废水 项目砂光及清洗废水经厂区沉淀池处理后回用于生产；敷粉用水全部蒸发损耗，脱泡加热用水循环使用，定期补充损耗；喷淋用水定期补充损耗，每季度更换后的喷淋废液收集后交由有资质单位处置，不外排。 ③办公生活用水：总用水量为1050m3/a，废水产生量为840m3/a，生活污水经一体化生活污水处理设施后处理后，用于厂区及周边绿化，不外排。 ④生产用水： a.砂光用水 项目工件在烧结及划线后需进行湿式砂光处理，砂光清洗用水量为30m3/a，损耗量约为用水量20%，则需补充新鲜水6m3/a。 b.清洗用水 项目工件砂光后需要进行清洗，清洗过程使用自来水，不添加任何洗涤剂，项目清洗用水量为30m3/a，损耗量约为用水量20%，则需补充新鲜水6m3/a。 c.敷粉用水 本项目敷粉工艺前需要先将隔粘粉和纯净水（项目纯净水均外购）混合，本项目年用隔粘粉0.15吨，需要的纯净水用量为6.9m3/a，此部分纯净水自然损耗不外排。 d.脱泡加热用水 项目脱泡过程中，脱泡罐夹套需要加入热水（电加热）对浆料进行间接加热。热水循环量为0.25m3/h，每天运行24h。由于使用过程中有所损耗，损耗量约占循环量的1%，需定期补足补充量约为18m3/a。 e.喷淋用水 项目脱泡、流延产生的VOCs（乙醇、丁酮）经冷凝回收后采用三级水喷淋进行二次处理。项目喷淋水箱共计1m3，喷淋用水量为0.5m3/h，日补充水量按小时循环水量10%计算，即补充水量为15m3/a，为保证喷淋处理效率，项目每季度更换一次水箱用水，补水量为4m3/a，更换得到的喷淋废液统一收集，交由有资质单位处置，不外排。 项目用水、排水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 表2-7 项目给排水情况（单位：m3/a） 序号; 项目; 自来水; 纯净水; 回用水量; 循环水量; 损耗; 绿化; 作危废处置. 1; 生活用水; 1050; 0; 0; 0; 210; 840; 0. 2; 砂光用水; 6; 0; 24; 24; 6; 0; 0. 3; 清洗用水; 6; 0; 24; 24; 6; 0; 0. 4; 敷粉用水; 0; 6.9; 0; 0; 6.9; 0; 0. 5; 脱泡加热用水; 18; 0; 1800; 1800; 18; 0; 0. 6; 喷淋用水; 19; 0; 3600; 3600; 15; 0; 4. 小计; 1099; 6.9; 5448; 5448; 261.9; 840; 4. 合计; 6553.9; 6553.9. 图2-1 水平衡图（m3/a）

主要工艺流程及产污环节： 图2-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）混合、球磨 ①将氧化铝粉、有机溶剂（乙醇、丁酮）、助溶剂按一定比例加入分散机中，进行搅拌混合；随后通过氮气将混合完成的生坯浆料输送至球磨机，同时在球磨机中加入一定比例的蓖麻油、聚乙烯醇缩丁醛酯、乙醇、丁酮，研磨20h。 ②将聚乙烯醇缩丁醛酯、邻苯二甲酸二丁酯通过密闭管道输送至分散机，搅拌混合均匀。待“①”工艺研磨完毕后，通过氮气将混合完成的胶料输送至球磨机继续研磨22h。 混合、球磨过程中液态原料均通过密闭管道输送，粉状物料经投料口人工投料，搅拌及球磨均在密闭的环境下进行。此外球磨完成后通过N2将制得的浆料由管道输送至真空脱泡机内，球磨机和真空脱泡机密闭连接，乙醇和丁酮均转移到真空脱泡机内，脱泡机外连排气管道至尾气处理装置。故球制浆工段呼吸废气在真空脱泡机工段收集，球磨制浆仅会产生设备噪声。 综上，该工序主要产生投料粉尘及设备噪声。 （2）真空脱泡 通过N2将制得的浆料由管道输送至转移至密闭脱泡罐中，脱泡罐夹套加入热水（电加热）对浆料进行加热。随后通过抽真空和缓慢搅拌的方式制备适于流延成型的具有一定胶体黏度的流延浆料；真空泵抽出的气体通过冷凝回收装置回收（回收效率95%），回收的溶剂回用于生产配料。 该工序产生的污染主要为有机废气及设备噪声。有机废气VOCs（主要为乙醇、丁酮挥发产生）通过冷凝回收装置回收，随后通过三级水喷淋处置并经15m高排气筒（DA001）排放。 （3）流延成型 经脱泡后的浆料通过密闭管道输送进入流延机，利用流延机使浆料形成厚度均匀的流延带，流延机采用电加热，流延温度为80-100℃，此过程主要是排出大部分溶剂（乙醇、丁酮）。流延成型的目的把浆料变成基本固态片状，流延后得到生基片。 该工序产生有机废气VOCs（主要为乙醇、丁酮挥发产生）和设备噪声。有机废气通过冷凝回收装置回收，随后通过三级水喷淋处置并经15m高排气筒（DA001）排放。 （4）压制成型 使用冲床机对流延后的生基片进行基础切片，主要是按照产品规格尺寸要求使用相应的模具（外购），将生基片压成一定形状的基板。 该工序会产生部分边角料及设备噪声。 （5）敷粉 先将隔粘粉和纯净水按照比例混合，混合时加盖混合，无颗粒物逸散。混合完成后，再使用敷粉机将混合好的隔粘粉料喷到基片上，会有未附着在基片上的粉料散落在敷粉机内部，敷粉机内部密闭收集。 该工序会产生未利用的隔粘粉料及设备噪声。 （7）排胶烧结 将敷粉后的生坯送入烧结炉内，烧结炉采用电加热，高温烧结时温度控制在1600℃左右，烧结时长为60—70h。生坯内的聚乙烯醇缩丁醛、邻苯二甲酸二丁酯和蓖麻油、乙醇、丁酮、助溶剂会在高温下热解，并与空气中的氧气反应生成CO2和水，但仍会有少量的有机废气产生，以VOCs计。 烧结主要是生坯陶瓷化，该工序主要产生有机废气VOCs及设备噪声。 （8）砂光、清洗 烧结后的半成品经除砂机进行湿式砂光，除去表面隔粘粉，使产品表面光洁、平整。砂光用的水为自来水，循环使用定期外排。砂光后经除砂机配套的清洗机洗去表面脏物，清洗介质为自来水，不添加任何洗涤剂，该部分水循环使用，定期外排。清洗后再经配套的电加热系统烘干水分。 该工序主要产生砂光废水、清洗废水及设备噪声。 （9）整平 按8-12片一叠的规格，将清洗后的基板捆扎好，送入抚平炉进行整平处理，保证产品无翘曲等瑕疵。抚平温度控制在1400℃左右，持续2h。该工序主要产生设备噪声。 （10）检验入库 人工对整平后基板进行检验，主要观察是否有裂缝、形状是否符合客户要求，合格产品入库暂存。若客户有激光划线要求则进入下一道工序，无该要求则入库待售。该工序主要产生不合格产品。 （11）激光划线 部分客户有对基板进行划线的要求，项目采用激光机进行划线操作。该工序主要产生划线粉尘及设备噪声。 （12）砂光、清洗 由于划线过程中激光产生的高温导致线两侧有部分熔渣，因此需通过砂光机进行湿式砂光，去除熔渣。砂光用的水为自来水，循环使用定期外排。砂光后经除砂清洗机配套的清洗机洗去表面脏物，清洗介质为自来水，不添加任何洗涤剂，该部分水循环使用，定期外排。清洗后再经配套的电加热系统烘干水分。该工序主要产生砂光及清洗废水，设备噪声。 （13）二次检验、入库 烘干后的陶瓷基板再次经人工检验后，合格的包装入库。该工序主要产生不合格产品。 其他产污节点分析：员工日常生活中产生的生活垃圾及生活污水，聚乙烯醇缩丁醛、邻苯二甲酸二丁酯和蓖麻油、乙醇、丁酮使用后产生的废包装桶，设备运维过程中产生的废润滑油、废油桶、含油手套及抹布。 2、产污环节汇总 根据工艺流程及产污环节，结合各产污点收集方式和收集走向，本项目主要产污节点及污染因子见下表： 表2-8 项目主要产污节点及污染因子一览表 污染类; 产污源; 主要污染因子; 污染防治措施及去向. 废水; 员工生活; COD、NH3-N、BOD5、SS; 生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区及周边绿化，不外排。. 砂光废水; SS; 经厂区沉淀池处理后回用于生产，不外排。. 清洗废水; SS. 废气; 投料; 颗粒物; 经集气罩+布袋除尘器处理后无组织排放. 脱泡、流延; VOCs; 冷凝回收+三级水喷淋+20m高排气筒（DA001）。. 烧结; VOCs; 催化燃烧+20m高排气筒（DA002）. 激光划线; 颗粒物; 于封闭车间内自然沉降后无组织排放。. 噪声; 生产设备噪声; 机械噪声; 采购低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施；墙体隔声。. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门清运。. 一般固废; 冲压成型; 边角料; 收集后，回用于生产。. 敷粉; 未利用粉料; 分类收集后，外售物资回收部门。. 检验; 不合格品. 废水处理; 沉淀泥料. 投料、激光划线; 沉降粉尘. 除尘器收尘; 收集后，回用于生产。. 危险废物; 原料使用; 沾染原料的废包装桶/袋; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。. 脱泡、流延废气治理; 喷淋废液、冷凝液. 设备运维; 含油抹布及手套. 废润滑油. 废油桶.

项目变动情况： 根据本项目进行现场勘查及资料调研过程中发现，湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目工程建设内容及《黄冈市生态环境局麻城市分局关于湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2025]14号）对比，该项目实际建设过程与环评对比变动见表2-9。 表2-9 项目验收前后变更一览表 类别; 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 实际变动情况分析; 是否属于重大变动. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 无此项变动; 无此项变动. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 无此项变动; 无此项变动. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、非甲烷总烃；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、非甲烷总烃；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 1#车间、2#车间，两车间内部平面布置发生了变化，环境防护距离为100米，距离最近的敏感点为304米，防护距离里没有敏感点; 不属于重大变动. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无此项变动; 无此项变动. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致新增排放污染物种类、位于环境质量不达标区相应污染物排放量增加、废水第一类污染物增加、其他污染物排放量增加10%以上的（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 投料粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理无组织排放；; 不属于重大变动. 环境保护措施; 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无此项变动; 无此项变动. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 废气排气筒高度增加，且不属于主要排放口; 不属于重大变动. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无此项变动; 无此项变动. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无此项变动; 无此项变动. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无此项变动; 无此项变动. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函[2020]688号。按照法律法规要求，结合项目实际情况，本项目不存在重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放： （1）废气 本项目废气主要为投料废气，脱泡、流延废气，烧结废气、激光划线废气。项目废气治理情况见下表3-1。 表3-1 项目废气治理情况一览表 废气 名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理措施; 排放 去向. 废气; 投料; 颗粒物; 无组织排放; 集气罩+布袋除尘器处理后无组织排放; 大气 环境. 脱泡、流延; VOCs; 有组织排放; 冷凝回收+三级水喷淋+20m高排气筒（DA001）. 烧结; VOCs; 有组织排放; 催化燃烧+20m高排气筒（DA002）. 激光划线; 颗粒物; 无组织排放; 于封闭车间内自然沉降后无组织排放。. （2）废水 根据项目用水资料并结合现场核查，项目废水主要为办公生活废水、食堂废水、生产废水。项目废水治理情况一览表见表3-2。 表3-2 项目废水治理情况一览表 废水类别; 来源; 主要污染物种类; 排放规律; 产生量; 治理设施; 排放去向. 生活污水; 办公生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 840m3/a; 一体化生活污水处理设施; 经一体化生活污水处理设施处理后，由环卫部门拖去处置。不外排，不会对环境产生不利影响。. 生产废水; 生产; COD、BOD5、SS、; 间断; 48m3/a; 沉淀池; 沉淀池沉淀后回用于生产不外排. 图3-1 废水处理工艺流程图 （3）噪声 营运期噪声主要来自球磨机、脱泡机、冲床机等设备，源强约70～90dB（A），项目采用使用低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施。本项目各声源级值详见表3-3。 表3-3 噪声污染源分析结果一览表 序号; 设备名称; 噪声值（dB(A)）; 治理措施. 1; 球磨机; 90; 合理布局，并采取减振、隔声等有效降噪措施. 2; 球磨机; 90. 3; 球磨机; 90. 4; 球磨机; 90. 5; 球磨机; 90. 6; 脱泡机; 80. 7; 脱泡机; 80. 8; 冲床机; 80. 9; 流延机; 80. 10; 流延机; 80. 11; 窑炉机; 90. 12; 窑炉机; 90. 13; 抚平炉; 70. 14; 激光机; 70. 15; 激光机; 70. 16; 除砂清洗机; 80. 17; 喷砂机; 80. 18; 高速分散机; 70. 19; 溶剂回收机; 70. 20; 空压机; 90. 21; 空压机; 90. 22; 敷粉机; 70. （4）固体废物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、未利用粉料、不合格品、除尘器收尘、沉淀泥料、沉降粉尘、沾染原料的废包装桶/袋、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、废喷淋液。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫清运；边角料、除尘器收尘回用于生产；未利用粉料、不合格品、沉淀泥料、沉降粉尘收集后外售物资回收公司；危险废物沾染原料的废包装桶/袋、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、废喷淋液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目固体废物治理情况见表3-4。 表3-4 项目固体废物治理情况一览表 固废名称; 来源; 固废代码; 产生量; 处理处置方式. 生活垃圾; 办公、生活; /; 10.5t/a; 定期交由环卫部门清运处置. 边角料; 压制成型; 398-001-S01; 0.5t/a; 回用于生产. 除尘器收尘; 投料; 398-001-S01; 0.05t/a. 未利用粉料; 敷粉; 398-001-S01; 2t/a; 暂存于一般固废暂存间，外售物资回收公司. 不合格品; 检验; 900-010-S17; 0.2t/a. 沉淀泥料; 污水处理; 900-099-S07; 0.257t/a. 沉降粉尘; 投料、激光划线; 398-001-S01; 0.049t/a. 危险废物; 沾染原料的废包装桶/袋; 原料使用; HW49 900-041-49; 0.5t/a; 暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. 含油抹布及手套; 设备维护; HW49 900-041-49; 0.01t/a. 废润滑油; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.02t/a. 废油桶; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.005t/a. 废喷淋液; 废气处理; HW49 900-047-49; 4t/a.

表四  建设项目环境影响评估报告主要结论及审批部门决定

建设项目环境影响评价报告主要结论及审批部门审批决定： （1）环境影响评估报告主要结论 环评认为本项目符合产业政策，土地功能符合规划要求。项目建成投产后有良好的经济、社会效益，符合当地的社会经济发展规划。通过对项目运营期的污染分析、环境影响分析，项目在运营期会产生一定量的废气、固废及噪声等污染，建设单位应制定相关污染防治措施，使生产过程中产生的污染影响降低。同时建设单位需要根据本环评所提出的污染防治对策和建议认真落实污染防治措施，严格执行“三同时”制度。在确保本项目产生的污染物达标排放，并满足总量控制指标要求的前提下，本项目在拟定地点实施建设从环境保护的角度上是可行的。 （2）主管环境管理部门批复要求（麻环审[2025]14号） 湖北中工精细陶瓷有限公司： 你公司报送的《湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下： 一、该项目位于湖北省麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号，租赁湖北乐尔医疗设备股份有限公司空置厂房两栋进行建设，使用面积4000平方米。主要工程内容为购置安装全套生产设备，外购氧化铝粉、助溶剂、乙醇、丁酮、蓖麻油、隔粘粉等原辅材料，经原料混合、球磨、真空脱泡、流延压制成型、敷粉、排胶烧结、砂光、清洗、整平、激光划线、检验入库等主要工序进行氧化铝陶瓷基片（电路基板及电子元器件散热基板）生产，年产量1000万片。项目总投资6000万元，其中环保投资190万元。该项目符合国家产业政策，根据《报告表》分析，在全面落实各项污染防治措施后，项目的实施对环境的不利影响可得到减 缓和控制，《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。 二、项目实施必须严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： （一）严格落实废水污染防治措施。生活废水经自建一体化处理设施处理，用于厂区及周边绿化；砂光、清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；废气处理产生的喷淋废液收集后委托有处理资质的单位处置，不外排。 （二）严格落实废气污染防治措施。项目生产在封闭式厂房内进行，投料粉尘采用布袋除尘器收集处理，激光划线工序粉尘于车间内自然沉降后无组织排放，地面沉降粉尘应定期清理；脱泡及流延工序中乙醇、丁酮挥发产生的废气（VOCs）通过管道密闭收集，经全自动冷凝回收装置回收，未回收部分采用三级水喷淋装置处理，通过15米高排气筒排放；烧结工序采用电加热，废气（V0Cs）经催化燃烧后通过15米高排气筒排放。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。 （三）严格落实固废处置措施。办公生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运处理；边角料、除尘器收尘灰回用于生产，其他一般工业固废由物资回收部门回收处理；废润滑油、废油桶、废喷淋液、沾染原料的废包装桶/袋、废含油抹布等危险废物应严格管控，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设规范的危废间分类、分区暂存，委托有相应处理资质的单位定期进行转运处置。 （四）严格落实噪声污染防治措施。优化厂房内平面布置，优先选用低噪声设备，加强设备维护保养，采取设备减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声排放达标。 （五）落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。你公司应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严守操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。 （六）该项目新增污染物排放指标为挥发性有机物2.025t/a，污染物排放指标应从相关企业削减量中予以调剂，取得指标来源。 三、项目建设必须严格执行环保“三同时”和排污许可制度，落实好各项污染防治措施，确保污染物排放满足国家、地方规定的标准和总量控制要求。项目建成后，应按规定办理排污许可证，自行开展竣工环境保护验收工作，并依法公开验收信息，手续齐全合格后方可投入生产。 四、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目环评信息，接受公众和社会监督。 五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺、污染防治措施等发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。 六、请麻城市生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理，你公司应按规定主动接受各级生态环境主管部门的监督检查。

表五  验收监测质量保证及质量控制

本次验收现场监测委托博创检测（湖北）有限公司进行，监测过程我公司人员全程进行参与和监督。 5.1 监测分析方法 本次监测的质量严格按照《环境监测技术规范》的要求进行，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准，监测数据实行三级审核。质量监测分析方法及仪器见表5-1。 表5-1 监测分析方法、方法及分析仪器来源 检测项目; 检测依据; 分析方法; 方法检出限; 检测仪器、设备. 有组织废气; 非甲烷总烃; HJ38-2017; 气相色谱法; 0.07mg/m3; GC-6890A 气相色谱仪. 无组织废气; 颗粒物; HJ1263-2022; 重量法; 168ug/m3; AUW120D电子天平. 非甲烷总烃; HJ604-2017; 气相色谱法; 0.07mg/m3; GC-6890A 气相色谱仪. 噪声; 等效连续 A 声级; GB 12348-2008; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; /; AWA6228+型声级计 AWA6221A型校准器. 5.2 监测质量保证与质控措施 1.本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。 2.本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。 3.检测数据和报告实行三级审核制度。 4.严格按照国家标准与技术规范实施检测。 5.检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等。 质控统计详见表5-2~5-5。 ## 表5-2 空白样检测结果统计表 样品类型; 检测项目; 单位; 检测结果; 质控评价. 废气; 颗粒物; mg/m3; ND; 合格. 总烃; mg/m3; ND; 合格. 备注：ND表示检测结果低于方法检出限。 表5-3 平行双样检测结果统计一览表 样品类型; 检测项目; 单位; 检测值A; 检测值B; 相对偏差（%）; 允许相对偏差（%）; 质控评价. 废气; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.86; 0.65; 13.9; 15; 合格. 表5-4 有证标准物质检测结果统计一览表 样品类型; 检测项目; 单位; 质控样编号及标准值; 质控结果; 质控评价. 废气; 甲烷; mg/m3; 质控样217011159，10.4±1.04; 11.2; 合格. 表5-5 声级计校准结果统计一览表 校准时间; 声级计型号; 测量前校准值; 测量后校准值; 校准示值允许偏差; 评价. 2025.11.11; AWA6228+; 93.7dB（A）; 93.8dB（A）; 94.0±0.5dB（A）; 合格. 2025.11.12; AWA6228+; 93.8dB（A）; 93.8dB（A）; 94.0±0.5dB（A）; 合格.

# 表六  验收监测内容

验收监测内容： 此次竣工验收是湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目的环保设施的建设、运行和管理情况进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，同时检查各类污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其他污染物排放是否符合设计要求和国家标准。 本次验收监测内容包括有：1）废气监测；2）厂界噪声监测。 - （1）废气监测 - 废气监测内容见表6-1。 表6-1 废气污染物排放监测内容 监测类型; 监测点位; 点位编号; 监测项目; 监测频次. 有组织 废气; 脱泡、流延废气排放口; DA001; 非甲烷总烃、管道风量、排气参数; 3次/天， 监测2天. 烧结废气排放口; DA002. 无组织 废气; 厂界南侧外，上风向; G1; 非甲烷总烃、颗粒物; 3次/天， 监测2天. 厂界西南侧外，下风向; G2. 厂界北侧外，下风向; G3. 制浆车间外1m处; G4; 非甲烷总烃. - （2）噪声监测 噪声监测内容见表6-2。 表6-2 噪声监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界西侧外1m处; 等效连续A声级; 昼夜间各1次/天，2天. N2; 厂界北侧外1m处. N3; 厂界东侧外1m处. 注：厂界南侧为麻城市交警大队，不能进入，未采样检测。

本项目废气、噪声监测期间监测点位见下图6-1。 图6-1 项目验收监测点位图

表七  验收监测期间生产工况记录以及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 根据现场调查以及资料数据显示，2025年11月11日~11月12日博创检测（湖北）有限公司对本项目的废气、噪声进行现场采样监测。现场监测时生产状况正常，环保处理设施运行正常。生产负荷统计见表7-1。 表7-1 生产负荷统计一览表 主要内容; 检测 日期; 设计年生 产能力; 设计日生 产能力; 监测期间 日生产量; 生产负荷（%）. 氧化铝陶瓷基片; 11月11日; 1000万片; 33333.33片/日; 33333片/日; 100%. 11月12日; 1000万片; 33333.33片/日; 33333片/日; 100%. 验收监测结果： - （1）废气检测结果 有组织废气 在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目脱泡、流延、烧结有组织废气非甲烷总烃排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。具体监测结果见下表。 表7-2 脱泡、流延废气排放口（DA001）检测结果一览表 监测日期; 管道名称; 管道形状; 烟道截面积（m2）; 管道高度（m）; 标准限值; 达标情况. 脱泡、流延废气排放口; 圆; 0.0573; 20. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2025年 11月11日; 标干烟气流量; Nm3/h; 495; 513; 495; 501; /; /. 烟气温度; ℃; 27.5; 27.7; 27.9; 27.7; /; /. 流速; m/s; 2.78; 2.88; 2.78; 2.81. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/Nm3; 39.7; 48.1; 51.0; 46.3; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.020; 0.025; 0.025; 0.023; 17; 达标. 2025年 11月12日; 标干烟气流量; Nm3/h; 501; 517; 527; 515; /; /. 烟气温度; ℃; 25.1; 24.8; 25.0; 25.0; /; /. 流速; m/s; 2.78; 2.86; 2.92; 2.85; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/Nm3; 45.4; 62.6; 36.2; 48.1; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.023; 0.032; 0.019; 0.025; 17; 达标. 表7-3 烧结废气排放口（DA002）检测结果一览表 监测日期; 管道名称; 管道形状; 烟道截面积（m2）; 管道高度（m）; 标准限值; 达标情况. 烧结废气排放口; 圆; 0.0573; 20. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2025年 11月11日; 标干烟气流量; Nm3/h; 896; 807; 901; 868; /; /. 烟气温度; ℃; 103.5; 101.2; 101.5; 102.1; /; /. 流速; m/s; 6.21; 5.56; 6.21; 5.99. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/Nm3; 4.47; 5.96; 4.94; 5.12; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 4.01×10-3; 4.81×10-3; 4.45×10-3; 4.42×10-3; 17; 达标. 2025年 11月12日; 标干烟气流量; Nm3/h; 902; 899; 896; 899; /; /. 烟气温度; ℃; 97.8; 98.5; 98.9; 98.4; /; /. 流速; m/s; 6.15; 6.14; 6.13; 6.14; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/Nm3; 6.20; 5.45; 4.02; 5.22; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 5.59×10-3; 4.90×10-3; 3.60×10-3; 4.70×10-3; 17; 达标. 无组织废气 在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《非甲烷总烃无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准限值要求。具体监测结果见下表。 表7-4 无组织废气检测结果一览表 监测时间; 检测项目; 测点 编号; 检测结果（mg/m3）; 最大值; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025年11月11日; 监测气象参数; 晴，20~23℃南风1.4m/s，气压101.2Kpa. 非甲烷总烃; G1; 0.76; 0.81; 0.80; 0.81; 4.0mg/m3; 达标. G2; 2.12; 1.95; 2.05; 2.12; 达标. G3; 3.24; 3.24; 3.02; 3.24; 达标. 颗粒物; G1; 0.306; 0.314; 0.328; 0.328; 1.0mg/m3; 达标. G2; 0.342; 0.359; 0.372; 0.372; 达标. G3; 0.389; 0.405; 0.412; 0.412; 达标. 2025年11月12日; 监测气象参数; 晴，20~24℃南风1.3m/s，气压101.2Kpa. 非甲烷总烃; G1; 0.78; 0.76; 0.74; 0.78; 4.0mg/m3; 达标. G2; 1.75; 1.86; 2.36; 2.36; 达标. G3; 2.94; 3.15; 3.26; 3.26; 达标. 颗粒物; G1; 0.326; 0.334; 0.303; 0.334; 1.0mg/m3; 达标. G2; 0.364; 0.370; 0.341; 0.370; 达标. G3; 0.401; 0.408; 0.381; 0.408; 达标. 表7-5 厂区内无组织废气检测结果一览表 监测时间; 检测项目; 测点 编号; 检测结果（mg/m3）; 平均值; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025年11月11日; 监测气象参数; 晴，22℃ 南风1.4m/s，气压101.0Kpa. 非甲烷总烃; G4; 3.49; 3.14; 6.17; 4.27; 10mg/m3; 达标. 2025年11月12日; 监测气象参数; 晴，24℃南风1.3m/s，气压100.7Kpa. 非甲烷总烃; G4; 3.53; 3.27; 6.84; 4.55; 10mg/m3; 达标. （2）噪声检测结果 在验收监测期间，该项目各设施运转正常，厂界三侧昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中的3类标准，噪声具体监测结果见下表。 表7-5 项目噪声检测结果一览表 监测时间; 测点编号; 测点位置; 测量值/dB(A); 标准值 昼间/夜间; 达标情况. 昼间（6:00--22:00）/夜间（22:00--6:00）. 2025年11月11日; N1; 厂界西侧外1m处; 62/52; 65/55; 达标. N2; 厂界北侧外1m处; 61/51; 65/55; 达标. N3; 厂界东侧外1m处; 58/51; 65/55; 达标. 2025年11月12日; N1; 厂界西侧外1m处; 63/52; 65/55; 达标. N2; 厂界北侧外1m处; 61/51; 65/55; 达标. N3; 厂界东侧外1m处; 59/50; 65/55; 达标. （3）污染物排放总量核算 根据国家确定的COD、氨氮、总磷/磷酸盐、SO2、NOx、非甲烷总烃、烟粉尘等七种污染物实施总量控制。根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放特点，确定此项目污染物排放量控制因子为颗粒物、COD、氨氮。 根据《湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目环境影响报告表》及批复相关内容。项目运营期投料废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理无组织排放，脱泡、流延废气冷凝回收+三级水喷淋+15m高排气筒有组织排放，烧结废气经催化燃烧+15m高排气筒有组织排放，激光划线废气于封闭车间内自然沉降后无组织排放；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区及周边绿化，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产不外排。 项目实际为运营期投料废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理无组织排放；脱泡、流延废气冷凝回收+三级水喷淋+20m高排气筒有组织排放，烧结废气经催化燃烧+20m高排气筒有组织排放，激光划线废气于封闭车间内自然沉降后无组织排放；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区及周边绿化，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产不外排。 项目颗粒物均为无组织排放，因此不设置颗粒物总量控制指标，挥发性有机物有组织排放量为0.422t/a，无组织排放量为1.603t/a，总排放量为2.025t/a，因此本项目废气总量控制指标为：挥发性有机物2.025t/a。 根据管理部门要求，无组织排放的非甲烷总烃也要申请总量控制指标。因此项目总量控制指标为：非甲烷总烃2.025t/a。项目年工作300天。项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-6 项目有组织废气污染物排放总量统计表 污染物; 实际平均排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 负荷; 污染物实际排放量（t/a）; 污染物环评总量控制指标（t/a）. 非甲烷总烃; 0.01428; 7200; 100%; 1.706（有组织0.1028+无组织1.603）; 2.025（有组织0.422+无组织1.603）. 备注：废气污染物总量=平均排放速率×工作时长/负荷/1000. 综上，项目废气污染物非甲烷总烃实际排放总量在环评总量控制指标要求的范围内。

# 表八  环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、未利用粉料、不合格品、除尘器收尘、沉淀泥料、沉降粉尘、沾染原料的废包装桶/袋、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、废喷淋液。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫清运；边角料、除尘器收尘回用于生产；未利用粉料、不合格品、沉淀泥料、沉降粉尘收集后外售物资回收公司；危险废物沾染原料的废包装桶/袋、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、废喷淋液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 危险废物管理要求： ①危险废物收集污染防治措施 项目各类危险废物要分开分别进行包装，包装容器须完好无损，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。并贴上危险废物标签，其上的内容应清晰易读；定期对包装进行检查，发现破损，应及时更换或修补，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ②危险废物暂存污染防治措施 在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB185 97-2023）中要求，做好危险废物厂区临时贮存工作，危险废物原则上不能在厂内长期贮存，贮存期不得超过一年，且还应满足如下要求： a.危险废物应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，并配备防风、防雨、防晒设施； b.危险废物暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数<10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数<10-10cm/s； c.合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中； d.危险废物的存放应间隔一定的距离，禁止混放，并设有隔离间隔。液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，在盛装容器的下方设置储漏盘或者防漏裙脚，粘贴符合标准的标签。在每个堆间应留有搬运通道。 e.应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）及修改单设置警示标志及环境保护图形标志。 f.危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危废暂存间内部应保持干燥，应在危废暂存间周围10m范围内禁止携带明火物质，以免引起火灾等人为灾害。 g.建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ③危险废物的运输污染防治措施 加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： a.本项目危险废物应包装严实之后暂存于危险废物暂存间内。累计至一定数量后由专用运输车辆外运至危险废物处置单位。 b.危险废物暂存间做到防风、防雨、防晒。 c.应监督所有危险废物的收集，禁止将危险废物随意乱排。 公司委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危险废物临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。 ④委托利用或者处置的环境管理要求 本项目危险废物委托有资质的单位处理。危险废物的运输主要是从本项目到危险废物处置单位的运输，本项目危险废物的运输采用汽运，危险废物的运输选择国道和高速公路，危险废物的运输尽量避开敏感区，在运输过程中必须保持车距，严禁超速和强行超车，严格按照规定路线行驶，不得随意改变运输路线，不可在繁华的街道及居民区行驶、停留。 本项目危险废物从产生环节至危废贮存场所，再至最终处置场所的过程中，经采取上述措施，并严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求后，可做到危废处置安全有效、去向明确，不会对周边环境产生污染影响。 ⑤危险废物管理计划和管理台账制定要求 产生危险废物的单位，应当按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。产生危险废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。 A.分类管理要求 a.危险废物管理计划制定内容应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。 b.危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料的申报周期应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。 c.鼓励有条件的地区在危险废物环境重点监管单位推行电子地磅、视频监控、电子标签等集成智能监控手段，如实记录危险废物有关信息，有条件的可与国家危险废物信息管理系统联网。 B.危险废物管理计划制定要求 同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。危险废物管理计划填写要求具体见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。 C.危险废物管理台账制定要求 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见HJ1259-2022附录。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。台账记录保存时间原则上应存档5年以上。 D.危险废物申报记录 产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。

环保管理制度及人员责任分工： 公司已经成立了环保管理领导小组，由公司经理付伟磊担任负责人，协调和管理公司的环保工作，各个岗位均有专人负责管理。

环保设施运行、维护情况 危险废物暂存间; 危险废物暂存间防渗. 投料废气布袋除尘器; 投料废气集气罩. 脱泡、流延废气三级水喷淋; 烧结废气排气筒. 一般固废暂存间; 流延废气集气管. 催化燃烧装置.

卫生防护距离落实情况 根据项目环境影响评价报告表及批复的内容，项目以生产区设置卫生防护距离100m。经现场实地勘察，项目东侧304m处为熊家堰坎，东北侧460m处为大路店，西北侧373m处盛家凹塆。项目卫生防护距离内无新建居民住宅、医院、学校等环境所保护的敏感目标，因此已落实卫生防护距离要求。

项目竣工环境保护验收清单落实情况 该项目环保审批手续齐全，执行了国家环境保护“三同时”的有关规定和排污许可证要求，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。对比环评报告表环保设施竣工验收清单，项目实际环保措施落实情况及环保投资如下： 表8-1 项目“三同时”落实情况及实际环保投资一览表 项目; 污染源; 环评环保设施; 总投资（万元）; 预计处理效果; 实际采取的环保措施; 总投资（万元）; 落实情况. 废水; 生活污水; - 经一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区及周边绿化，不外排; 8; /; - 一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区及周边绿化，不外排; 8; 已落实. 生产废水; 经沉淀池处理后回用于生产; /; 经沉淀池处理后回用于生产。; 已落实. 废气; 投料粉尘; 布袋除尘器+厂房封闭; 13; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；; 集气罩+布袋除尘器; 138; 已落实. 激光划线粉尘; 粉尘在封闭厂房自然沉降; 封闭厂房自然沉降; 已落实. 脱泡、流延VOCs; 冷凝回收+三级水喷淋处置，最后经15m高排气筒（DA001）排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）附录A表A.1标准要求; 冷凝回收+三级水喷淋处置，最后经20m高排气筒（DA001）排放; 已落实. 烧结VOCs; 催化燃烧处置后，经15m高排气筒（DA002）排放; 催化燃烧处置后，经20m高排气筒（DA002）排放; 已落实. 噪声; 设备噪声; 减震、隔声等措施; 4; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 合理布局，并采取减振、隔声等有效降噪措施。; 4; 已落实. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; /; 分类收集处理，不外排; 交由环卫部门清运; /; 已落实. 一般工业固体废物; 边角料; 收集后回用于生产; 10; 收集后回用于生产; 10. 除尘器收尘. 未利用粉料; 收集后外售物资回收公司; 收集后外售物资回收公司. 不合格品. 沉降粉尘. 沉淀泥料. 危险废物; 沾染原料的废包装桶/袋; 分类暂存于危废暂存间交由有资质单位处置; 定期交由资质单位处置. 含油抹布及手套. 废润滑油. 喷淋废液. 废油桶. 地下水与土壤防治; 分区防渗：危废暂存间、原料仓库、危险化学品仓库、制浆区作为重点防渗区建设；除制浆区外生产区、一体化生活污水处理设施区作为一般防渗区建设；其他区域进行简单防渗。; 20; 分区防渗：危废暂存间、原料仓库、危险化学品仓库、制浆区作为重点防渗区；除制浆区外生产区、一体化生活污水处理设施区作为一般防渗区建设；其他区域进行简单防渗。; 20; 已落实. 环境监测与管理; 设置环保专员加强厂区污染治理设施运行、维护、监督及管理，环境管理人员日常培训、定期进行监测; 5; 设置环保专员加强厂区污染治理设施运行、维护、监督及管理，环境管理人员日常培训、定期进行监测; 5; 已落实. 合 计; 190; 合 计; 190; /. 表8-2 项目环评批复落实一览表 项目; 环评批复中提出的环境保护措施; 环境保护措施的实际执行情况; 是否落实. 建设内容; 项目位于湖北省麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号，租赁湖北乐尔医疗设备股份有限公司空置厂房两栋进行建设，使用面积4000平方米。主要工程内容为购置安装全套生产设备，外购氧化铝粉、助溶剂、乙醇、丁酮、蓖麻油、隔粘粉等原辅材料，经原料混合、球磨、真空脱泡、流延压制成型、敷粉、排胶烧结、砂光、清洗、整平、激光划线、检验入库等主要工序进行氧化铝陶瓷基片（电路基板及电子元器件散热基板）生产，年产量1000万片。项目总投资6000万元，其中环保投资190万元。; 项目位于湖北省麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号，租赁湖北乐尔医疗设备股份有限公司空置厂房两栋进行建设，使用面积4000平方米。主要工程内容为购置安装全套生产设备，外购氧化铝粉、助溶剂、乙醇、丁酮、蓖麻油、隔粘粉等原辅材料，经原料混合、球磨、真空脱泡、流延压制成型、敷粉、排胶烧结、砂光、清洗、整平、激光划线、检验入库等主要工序进行氧化铝陶瓷基片（电路基板及电子元器件散热基板）生产，年产量1000万片。项目总投资6000万元，其中环保投资190万元。; 已落实. 废气; 项目生产在封闭式厂房内进行，投料粉尘采用布袋除尘器收集处理，激光划线工序粉尘于车间内自然沉降后无组织排放，地面沉降粉尘应定期清理；脱泡及流延工序中乙醇、丁酮挥发产生的废气（VOCs）通过管道密闭收集，经全自动冷凝回收装置回收，未回收部分采用三级水喷淋装置处理，通过15米高排气筒排放；烧结工序采用电加热，废气（V0Cs）经催化燃烧后通过15米高排气筒排放。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。; 项目生产在封闭式厂房内进行，投料粉尘采用集气罩+布袋除尘器收集处理后无组织排放，激光划线工序粉尘于车间内自然沉降后无组织排放，地面沉降粉尘应定期清理；脱泡及流延工序中乙醇、丁酮挥发产生的废气（VOCs）通过管道密闭收集，经全自动冷凝回收装置回收，未回收部分采用三级水喷淋装置处理，通过20米高排气筒排放；烧结工序采用电加热，废气（V0Cs）经催化燃烧后通过20米高排气筒排放。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。; 已落实. 废水; 生活废水经自建一体化处理设施处理，用于厂区及周边绿化；砂光、清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；废气处理产生的喷淋废液收集后委托有处理资质的单位处置，不外排。; 生活废水经自建一体化处理设施处理，用于厂区及周边绿化；砂光、清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；废气处理产生的喷淋废液收集后委托有处理资质的单位处置，不外排。; 已落实. 噪声; 优化厂房内平面布置，优先选用低噪声设备，加强设备维护保养，采取设备减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声排放达标。; 优化厂房内平面布置，选用低噪声设备，加强设备维护保养，采取设备减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声排放达标。; 已落实. 固体废物; 办公生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运处理；边角料、除尘器收尘灰回用于生产，其他一般工业固废由物资回收部门回收处理；废润滑油、废油桶、废喷淋液、沾染原料的废包装桶/袋、废含油抹布等危险废物应严格管控，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设规范的危废间分类、分区暂存，委托有相应处理资质的单位定期进行转运处置。; 办公生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运处理；边角料、除尘器收尘灰回用于生产，其他一般工业固废由物资回收部门回收处理；废润滑油、废油桶、废喷淋液、沾染原料的废包装桶/袋、废含油抹布等危险废物严格管控，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设规范的危废暂存间，分类、分区暂存，委托有相应处理资质的单位定期进行转运处置。; 已落实. 环境风险; 公司应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严守操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。; 公司已建立严格的环境保护与安全管理制度，突发环境事件应急预案正在编制中，定期开展环境风险应急防范预案演练，严守操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。; 已基本落实. 监测计划 结合环评及批复要求及本项目特点，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）监测要求，应定期委托第三方对项目排放的污染物进行监测，具体监测内容如下。 - 监测计划：本项目监测计划见表8-3。 表8-3 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测机构. 无组织废气; 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 委托第三方有资质监测单位. 有组织废气; 脱泡、流延废气DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 烧结废气DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季. （2）监测数据的分析处理与管理 ①在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报管理机构，及时采取改进或加强污染控制的措施； ②建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预； ③定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报； ④建立监测资料档案。

# 表九  验收监测结论

验收监测结论： 1、环境保护设施调试运行效果 （1）污染物排放监测结果 在验收监测期间的生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，通过监测结果分析得出以下结论： ①该项目落实了环境影响评价建议和审批意见要求，建设单位执行环保“三同时”制度，基本做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，落实了提出的污染防治措施和建议及相应环保投资。 ②废水处置情况： 生活废水经自建一体化处理设施处理，用于厂区及周边绿化；砂光、清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；废气处理产生的喷淋废液收集后作为危险废物委托有处理资质的单位处置，不外排。 ③废气监测结果： 有组织废气：验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，项目脱泡、流延、烧结有组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。 无组织废气：验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，项目厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（发布稿）》（GB37822-2019）标准要求。 ④噪声监测结果： 验收监测期间，项目各设施运转正常，厂界三侧昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中的3类标准：昼间65dB（A）、55dB（A）。 ⑤固体废物处置调查情况：项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、未利用粉料、不合格品、除尘器收尘、沉淀泥料、沉降粉尘、沾染原料的废包装桶/袋、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、废喷淋液。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫清运；边角料、除尘器收尘回用于生产；未利用粉料、不合格品、沉淀泥料、沉降粉尘收集后外售物资回收公司；危险废物沾染原料的废包装桶/袋、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、废喷淋液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑥总量控制情况：验收监测期间，项目废气污染物非甲烷总烃实际排放总量在环评总量控制指标要求的范围内。 - 验收结论 经我公司自查，湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目基本落实了环评及批复的要求，并依据验收监测结果，废气、噪声主要污染指标达标排放，废水、固体废物妥善处置。符合环境保护验收条件，同意通过验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖北中工精密材料有限公司            填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 湖北中工精细陶瓷有限公司氧化铝陶瓷基片生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 湖北省黄冈市麻城市中馆驿镇低碳产业园兴源路2号A2栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 湖北中工精密材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 438300 |  | 联系电话 |  |  |  | 13676930654 |  |  |
|  | 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2025年4月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2025年6月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产氧化铝陶瓷基片1000万片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产氧化铝陶瓷基片1000万片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 6000 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 所占比例% |  |  | 3.2 |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  | 湖北中工精密材料有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 6000 |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 所占比例% |  |  | 3.2 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 湖北中工精密材料有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 黄冈市生态环境局麻城市分局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 麻环审[2025]14号 |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2025年3月12日 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 湖北黄达环保技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 博创检测（湖北）有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 8 | 废气治理（万元） |  |  |  |  |  | 138 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 4 |  | 固废治理(万元) |  |  | 10 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | / |  | 其它(万元) |  |  | 25 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际 排放总量 (9) |  |  | 区域平衡替代削减量(10) |  |  | 排放增减量(11) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未利用粉料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沉淀泥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沉降粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沾染原料的废包装桶/袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋废液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（11）=（6）-（8）-（10），（9）=（4）-（5）-（8）-（10）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年